https://www.comss.ru/page.php?id=11180

Министерство образования Российской Федерации
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Р.А. Васильева, Т.Е. Кокшарова

АРМ ПРОЕКТ - ТЕХНОЛОГ
Учебное пособие

Издательство ВСГТУ
Улан-Удэ 2002

УДК 371.14. 637.1

ББК 32,973,26-0122:36. 95 73

Васильева Р. А., Кокшарова Т.Е.

АРМ Проект - Технолог: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ,2002.-96с

Учебное пособие составлено в помощь пользователю пакета программы АРМ «ПроектТехнолог».

АРМ «Проект - Технолог» создан в пакете Ехсе1 и является эффективным программным средством для выполнения сырьевых расчетов и отдельных разделов технологической части в курсовом и дипломном проектировании.

АРМ Проект - Технолог предназначен для студентов спец. 271100 «Технология молока и молочных продуктов»

Рецензенты: д.т.н., проф., проректор по НР Кем ТИПП

Остроумов Л.А.

к.т.н., доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов МГУПБ Калинина Л.В.

Рекомендовано к изданию решением	редакционно-издательского совета

Восточно-Сибирского государственного технологического университета

ББК 32,973,26-0122:36. 95 я 73

© Васильева Р. А., 2002 © Кокшарова Т.Е., 2002 © ВСГТУ, 2002

Пакет программ АРМ “Проект-Технолог” содержит 4 модуля “Сырьевые расчеты”, “Технология”, “Оборудование”, “Компоновка” связанных между собой и представляющие единое целое для выполнения проектов в автоматизированном режиме. Управляющие команды оперативно позволяют полностью реализовать технологические задачи проекта

Настоящий АРМ создан на базе табличного процессора Ехсе1 в операционной системе ^тбот 98 на РС 1ВМ - 486, Репйит.

Структура и содержание АРМ «Проект - Технолог» отражены на рис.1.

Для удобства восприятия материала, отдельные его позиции выделены жирным шрифтом

Разработанные модули АРМ «Проект - Технолог » позволяют решать следующие многофункциональные задачи:

- Выполнить сырьевые расчеты по всему ассортименту по нормам расхода в пересчете на жир базисный, аналогично рапортам, как принято на предприятиях молочной промышленности;

- Сформировать карты технологических процессов и общую схему производства с выводом информации по объёму сырья, полуфабрикатов, наполнителей, готовой продукции на отдельные операции;

- Осуществить подбор оборудования на основании выполненных сырьевых расчётов и обобщенной технологической схемы и создать аппаратурные технологические схемы по планируемому ассортименту

- Произвести подбор и расчет площадей помещений производственного корпуса предприятия и предложить возможную его компоновку.

На рис.2 отражена связь между 2-мя модулями: «Сырьевые расчеты» и «Технология» Сырьевые расчеты вызывают наибольшую трудность у проектанта в силу многообразия подходов при их выполнении

Основные операции и функциональные клавиши, с помощью которых осуществляется управление АРМ в системе Ехсе1, представлены в приложении 1. После загрузки АРМ на экране появляется рабочее окно (Рис.3), которое требует подтверждения обновления связей. Так как требуется сохранить связи, то следует нажать ЛКМ «Нет ».

Структура и содержание АРМ "Проект-Технолог"

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочее окно входа в АРМ

Рис.3

МОДУЛЬ « СЫРЬЕВЫЕ РАСЧЕТЫ»

Общие сведения

В модуле «Сырьевые расчеты» все расчеты сводятся к установлению потребного количества сырья (цельного молока, сухого молока и других видов молочного и немолочного сырья) для принятых объемов производства жирной продукции

АРМ "Проект - Технолог" предусматривает выполнение сырьевых расчетов по типу:

- "От готового продукта к сырью "для жирной продукции

- «От сырья к готовому продукту» -для отходов..

Если по согласованию с руководителем сырьевой расчет для жирной продукции предусмотрен «От сырья к готовому продукту», то необходимо сопоставить затраты сырья, рассчитанные в автоматизированном режиме с планируемыми объемами и ввести корректировку в объемы производства продукции (Листы «Жирная продукция» и «Расчеты по рецептурам»).

Во всех случаях расчета принята нормализация сырья смешением.

Жирность сливок, полученных при сепарирования от всех производств -35%.

Творог вырабатывается только из нормализованного молока.

Последующее распределение сливок осуществляется согласно схеме, представленной на рис.4

Баланс по сливкам

Значимость программы - Баланс по сливкам. Он осуществляется программой в автоматическом режиме.( Рис. 4) Информация о количестве сливок, оставшихся от всех производств выводится с листа "Сводный расчет" ( из табл.« Сводный расчёт по ассортименту жирной продукции» и табл.

« Сводный расчёт по ассортименту жирной продукции по рецептурам») на лист "Жирная продукция" на производство масла Программой предусмотрено, при отсутствии в ассортименте масла, сливки направлять на производство сметаны. В случае отсутствия в ассортименте сметаны - на производство сливок.

Схема распределения сливок на производство отдельных продуктов

Рис 4

При производстве продуктов из сыворотки в АРМ предусмотрено направить творожную сыворотку на производство пастеризованной молочной сыворотки и сывороточных напитков, подсырную сыворотку - на производство консервов (сыворотка сгущенная и сухая)

Исходными данными для выполнения сырьевых расчетов является принятый ассортимент продукции. Во всех случаях при выборе ассортимента следует предусмотреть безотходную технологию. Для выбора ассортимента следует воспользоваться листом."Ассортимент" (прилож.2), где указаны все виды молочной продукции, по которым возможен расчет в АРМ

Для формирования ассортимента можно использовать также лист. "Направление переработки сырья" (прилож.3), предусматривающий выбор ассортимента по безотходной технологии. При выборе ассортимента с наполнителями, необходимо просмотреть соответствующие листы АРМа с рецептурами (Рецептуры на отдельные виды представлены: кисломолочные продукты - прилож 4, творожные изделия - прилож.5,питьевое молоко- прилож. 6 )

Если в ассортимент включены молочные продукты других наименований, то необходимо установить их сходство по химическому составу и пооперационным технологическим схемам с имеющимися ассортиментом в банке данных АРМ "Проект-Технолог". Это обеспечит проектанту правильное выполнение сырьевого расчета

На основании принятого к заданию ассортимента, студент должен перед началом работы в АРМ разработать и согласовать с руководителем схему по глубине переработки сырья ( пример по производству цельномолочных продуктов представлен в прилож. 7)

После выбора ассортимента по согласованию с руководителем необходимо задать жирность цельного молока (Жир,%), жирность базисную (Жир.баз,%), объемы производства жирной продукции и долю (%) распределения вторичного сырья на производство продукции из этого вида сырья.

Для удобства и быстроты работы в АРМ проектант перед началом выполнения сырьевых расчетов может разместить листы в такой последовательности: Ассортимент, Сырьё, Жирная продукция, Расчёт по рецептурам, Сводный расчёт, Отходы и далее другие листы по своему усмотрению.

Следует учесть, что задача будет в автоматизированном режиме правильно решена только в том случае, если в ячейках, где указаны наименования будут правильно введены названия продукции ( Прилож 8 ).

Внимание! Ввод информации на большинстве листов осуществляется по синему полю. Просматривайте на листах примечания обозначенные красным флажком. Будьте предельно внимательны - и тогда все получится! ( прилож.9)

Формулы, по которым выполнены сырьевые расчеты, отражены в приложении 10

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СЫРЬЕВОГО РАСЧЕТА

После выбора ассортимента проектант самостоятельно оформляет лист «Задание на проектирование» по образцу (Табл. 1,2,3). Если в ячейках ранее была информация, не удовлетворяющая проектанта, то требуется её замена . (Прилож 11)

Мороженное

Йогурт

Наименование

Способ

производства

Масло шоколадное

резервуарный

ПВЖС

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Таблица 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| ФИО проектанта |  |
| --- | --- |
| Группа |  |
| Руководитель |  |
| Объём сырья, кг. |  |
| Жирность молока базисная,% |  |
| Жирность молока фактическая,% |  |

Таблица 2

| Выработка, кг | Жир продукта, % | Вид, вес упаковки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 10 | Брикет, 100г |  |
| 300 | 62 | Брикет, 250г |  |
| 600 | 2,5 | Пюр-пак , 0,5л |  |
| АССОРТИМЕНТ ОБЕЗЖИРЕНН |  |  | ТаблицаЗ ОЙ ПРОДУКЦИИ |
| Наименование | % доля от отходов |  | Способ производства |

АССОРТИМЕНТ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

| Наименование | Выработка, кг | Жир | Вид, вес | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продукта, % | упаковки | производства |
| Молоко | 1000 | 3,2 | Пюр-пак, 1л | стерилизация |
| Кефир | 600 | 2,5 | Пюр-пак, 0,5л | резервуарный |
| Сметана | 300 | 20 | Полим короб,0,2кг | резервуарный |

АССОРТИМЕНТ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

| Творог столовый | 70 | кислотный |
| --- | --- | --- |
| Кефир фруктовый | 30 | резервуарный |
| Напиток свежесть | 30 | резервуарный |

РАБОТА С ЛИСТОМ «СЫРЬЕ»

Лист "Сырье" включает в себя две таблицы:

- Затраты цельного и сухого молока на производство продуктов

- Затраты прочего молочного сырья на производство продуктов

Ввести в таблицу «Затраты цельного и сухого молока на производство продуктов» только информацию: Жир ф. % ( жир фактический) и Жир.баз.%, установленные заданием. В ячейку «Объёмы сырья» информация передается автоматически. Информация в таблицу "Затраты прочего молочного сырья на производство продуктов" будет также поступать с других листов в автоматическом режиме ( прилож.12, табл.1,2)

РАБОТА С ЛИСТОМ «ЖИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ»

Последовательно ввести по каждому виду жирной продукции, согласно заданию (Прилож.11), в ячейки информацию для расчетов продуктов: ( прилож. 13, табл.1-10). При заполнении ячеек по ассортименту, виду упаковки и способу производства жирной продукции следует руководствоваться прилож.8

- Питьевое молоко - « Упаковка », «Жирность»," «Выработка, кг".

- Кисломолочные напитки - « Жирность », « Выработка, кг".« Способ производства », « Упаковка »,

- Сливки - « Упаковка », «Выработка, кг».

- Сметана - « Упаковка », « Способ производства », "Выработка, кг».

- Творог -	«Выработка, кг».).

- Сыр - «Вид сыра», « Выработка, кг».

- Масло -	« Продукция », « Способ производства », «Выработка, кг».

- Консервы - « Продукция », ««Выработка, кг».

Проектанту следует учесть соизмеримость выпускаемого количества продуктов (масло, сметана, сливки ) с количеством сливок, оставшихся от всех производств. Для чего следует производить такое количество этой продукции, чтобы на их производство израсходовалось все количество сливок 35 % жирности ( См. для Сметаны ячейки Р57-Р61 и N 57- К61,^для Масла 190 -192 и К90- К92 , с тем чтобы в ячейках Ь90-Ь92 потребность в сливках составила до 1 кг).

РАБОТА С ЛИСТОМ « РАСЧЕТЫ ПО РЕЦЕПТУРАМ»

Ввести, если в ассортименте предусмотрен выпуск жирной продукции с наполнителями (по рецептурам)_ следующую информацию для всех видов жирной продукции:

- «продукция"

- "планируемый объем выработки"

- "номер рецептуры"

- "жирность"

Если жирная продукция вырабатывается по одной рецептуре (например "Снежок", "Южный" и т.д.), то ячейка с номером рецептуры в данном листе не заполняется, иначе при введении цифры ( 1,2,3 и т.д.) программа работать не будет ( прилож. 14, табл. 1)

С листа "Расчеты по рецептурам» введенные планируемые объёмы, автоматически переносятся на отдельные листы для расчета затрат сырья на производство отдельных видов молочной продукции с наполнителями. Например, в листы "Расчет творожных изделий по рецептурам" (прилож.15 ), "Расчет кисломолочных продуктов по рецептурам " ( прилож.16) "Расчет молока с наполнителями по рецептурам" (прилож. 17), а затем в лист «Сводный расчет» ( прилож. 18, табл. 1 - 4 )

После введения информации по жирной продукции в лист. "Жирная продукция" и лист "Расчет по рецептурам" в автоматическом режиме рассчитывается количество сырья, требуемого для производства молочных продуктов. Информация в обобщенном виде выходит на лист. "Сырье" в графу «Поступило» ( прилож 12, табл. 1,2 )

РАБОТА С ЛИСТОМ	«ОТХОДЫ»

Ввести на лист «Отходы» следующую информацию:

Продукты из обезжиренного молока:

- Сыр нежирный и брынза - «% доля»;

- Обезжиренные кисломолочные продукты -«% доля », « Способ производства »;

- Обезжиренное сухое и сгущенное молоко - « Наименование» ,«% доля »,

Продукты из пахты и сыворотки - "% доля";

Если в ассортименте предусмотрен выпуск продуктов из вторичного сырья с

наполнителями, то ввести, в лист "Расчеты по рецептурам (прилож. 14, табл .2" Расчеты по рецептурам из вторичного сырья") информацию по продуктам из обезжиренного молока, пахты и сыворотки - "Наименование", "% доля"

. Для ввода информации по продуктам из вторичного сырья использовать прилож.8 Просмотреть информацию по затратам в листе «Сводный расчет» (табл. «Сводный расчет по ассортименту продукции из вторичного сырья»). Общая сумма долей должна составить 100% ( прилож.18, табл. 2)

Расчётные данные по продукции из вторичного сырья с наполнителями с листа "Расчеты по рецептурам" передаются автоматически на отдельные листы для расчетов : Расчет продуктов

из обезжиренного молока" ( прилож.19 ), "Расчет продуктов из пахты"( прилож20 ), "Расчеты продуктов из сыворотки» ( прилож.21 ).

РАБОТА С ЛИСТОМ «СВОДНЫЙ РАСЧЕТ»

Вся информация по сырьевому расчету выводится на лист "Сводный расчет", который состоит из четырех таблиц:

- Сводный расчет по ассортименту жирной продукции (прилож. 18, табл.1)

- Сводный расчет по ассортименту продукции из вторичного сырья ( прилож.18, табл.2)

- Сводный расчет по ассортименту продукции, вырабатываемой по рецептурам

( прилож.18 ,табл. 3 )

- Сводная таблица затрат сырья на производство ( прилож. 18, табл. .4)

В первых двух таблицах отражается: ассортимент жирной и обезжиренной продукции, вырабатываемой без наполнителей и с наполнителями, объемы выработки, технологические потери, затраты сырья в фактическом весе (М кг.), в пересчете на жир базисный (М кг.баз.). Кроме того на лист вынесена информация по содержанию в нормализованной смеси: затраты цельного молока (М кг ц/м-ка) и обезжиренного молока (М кг об/м-ка) или сливок (М кг.сл.). На листе отражена также информация по количеству цельного молока, направленного на сепарирование для получения составляющих смеси ( М кг ц/м на сеп-ние), а также полученные при сепарировании и переработке - отходы и сливки 35% жирности. (прилож.18, табл. 4).

В сводном расчете по ассортименту из вторичного сырья в автоматическом режиме отражается следующая информация: затраты сырья и выработка по обезжиренному молоку, пахте, творожной и подсырной сыворотке ( прилож. 18, табл.2).

Все данные по сырьевому расчету сведены в таблицу "Сводная таблица затрат сырья на производство” (прилож18, табл.4 ). В таблице представлена информация о количестве молока, пошедшего на нормализацию и направленного на сепарирование, а также итоговое количество цельного молока, затраченного на производство всех продуктов.

В этой же таблице отражена информация о вторичном сырье, направленном на производство молочных продуктов. Данные по вторичному сырью в автоматизированном режиме суммируются (прилож.18 табл.2) и далее рассчитывается, какое количество вторичного сырья, входящее в рецептуры по жирной продукции или необходимые на другое производство расходуется.

Внимание, Во избежание неточности в разработке алгоритма решения студенту необходимо первоначально предусмотреть выпуск масла без наполнителей большего объема, чем комбинированное масло.

РАБОТА С ЛИСТОМ «ПЕРЕСЧЕТ РЕЦЕПТУР»

В программе АРМ предусмотрена возможность перерасчета рецептур только для мороженого.(прилож. 22). Лист "Пересчет рецептур" необходим в том случае, если химический состав сырья (масло, сливки) для производства мороженого отличается от химического состава сырья, включенного в стандартную рецептуру. В этот лист необходимо ввести следующую информацию:

- "Наименование"

- "Планируемый объем выработки, кг"

- "Номер рецептуры"

- "Жирность, %"

- "Массовая доля жира в сырье, %"

- "Массовая доля сомо в сырье, %"

Пересчет рецептур по мороженому происходит в автоматическом режиме, при условии: изменен химический состав только одного жирового компонента рецептуры (масло или сливки). Недостаток или избыток сомо регулируется, входящим в рецептуру нежирным сырьем, а количество сырья - водой.

Для ввода информации следует пользоваться прилож.8

Для проверки правильности выполнения сырьевых расчетов необходимо сверить информацию на листе "Сырье" в ячейке (Поступило) с данными на листе "Сводный расчет" ( прилож18, табл 4 "Сводный расчет затрат сырья на производство" в ячейке 059 «Всего, кг»). Если информация сходится, то сырьевой расчет выполнен правильно.

РАБОТА С ЛИСТОМ «РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Целесообразность выбора ассортимента устанавливается по коэффициенту эффективности комплексного использования сырья.

Работа пользователя в данном листе (прилож. 23 ) сводится только к вводу действующих цен на сырьё и готовую продукцию проектируемого предприятия

При оптимально подобранном ассортименте, коэффициент эффективности должен составить 1,4 -1,5

Материалы сырьевого расчета, выполненные по условию задания (прилож. 11), отражены в приложениях 4,5,6,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23

По модулям «Технология», «Оборудование», «Компоновка» сноски на приложения показаны по условию выполненного примера сырьевого расчета.

РАБОТА С ЛИСТАМИ МОДУЛЯ « ТЕХНОЛОГИЯ»

В данном модуле в автоматизированном режиме передаются результаты сырьевых расчетов на технологические операции продуктов. Технологические карты представлены на листах по названию продукта (прилож.24 -27, табл. 1 - 6 )

В листах	"Молоко", "Кисломолочные напитки", "Творог", "Масло", "Сыры" -

технологические карты для продуктов без наполнителей находятся слева экрана, а для продуктов, вырабатываемых по рецептурам - справа.

На листе. "Консервы» технологические карты для консервов, содержащих жир, расположены слева, а для консервов из вторичного сырья - справа.

Лист "Напитки из вторичного сырья" включает только технологические карты напитков из вторичного сырья, вырабатываемых без наполнителей (например: пахта пастеризованная, сыворотка пастеризованная и д.р.). Технологические карты для продуктов из вторичного сырья, вырабатываемых по рецептурам, находятся на отдельных листах для каждого вида сырья Например: технологические карты напитков из пахты с наполнителями в Л "Напитки из пахты по рецептурам").Технологические карты для творога обезжиренного и творога "Столовый" расположены в листе "Творог", соответственно, карты на сыры из вторичного сырья - в листе "Сыр"

Далее вся информация по ассортименту из технологических карт передается как на сводный лист « Пооперационные затраты сырья» ( прилож. 28 ), так и на лист «Подбор оборудования» модуля «ОБОРУДОВАНИЕ»

РАБОТА С ЛИСТАМИ МОДУЛЯ « ОБОРУДОВАНИЕ»

Модуль «Оборудование» включает 2 листа:

- база оборудования (прилож. 29 )

- подбор оборудования (прилож. 30 )

Лист «База оборудования» работает в АРМ автономно, как справочная система. Она позволяет пользователю посредством фильтра системы самостоятельно выбрать технологическое оборудование по таким критериям как:

- технологическая операция;

- вид сырья или продукт;

- название оборудования;

- техническая характеристика ( марка, производительность, габариты)

При наличии графической базы в АРМ пользователь также может посредством гиперссылки вызвать чертеж искомого оборудования (для разработки технологической схемы и компоновки)

Лист «Подбор оборудования » функционально связан с модулями «Сырьевые расчеты» и «Технология». Из последнего модуля на лист «Подбор оборудования (прилож.30) выводится информация, необходимая для подбора оборудования. При этом учитывается целесообразность использования оборудования на отдельные операции и технологические режимы производства продуктов.

Программно- информационное обеспечение листа «Подбор оборудования» требует от пользователя только ввести значение эффективного времени работы оборудования по каждой операции. В автоматическом режиме осуществляется выбор таких выходных параметров как - наименование подобранного оборудования, тип, марка, производительность, габариты, а также потребное количество и занимаемая площадь оборудования

Для разработки технологических схем и компоновок в листе указаны файлы графического материала, по которым пользователь может посредством гиперссылки вызвать его. На операции расфасовка продукта пользователь может вызвать технологическую схему его производства.

Технически процедура вызова и формирования графического материала осуществляется следующим образом:

- Вызвать в листе «Подбор оборудования» через гиперссылку шаблон формата А3 (А1, А2, А4) и сохранить его под своим именем через команду в меню файл «Сохранить как»

- Повторно открыть лист «Подбор оборудования», из которого посредством гиперссылки открыть файл с выбранным оборудованием или часть формируемой технологической схемы

- В открытом окне Аи!оСай вызванного чертежа выделить необходимую часть чертёж, скопировать в буфер и «Свернуть» лист

- Открыть сохраненный лист формата А3 и вставить скопированный чертёж командой «Вставить» из буфера.

Действия по вводу любых блок- схем формируемой технологической схемы аналогичны.

При необходимости для изменения масштаба вызванного чертежа установить в командной строке масштаб по Х и У.

Операции по формированию пользователем графического материала ведутся по командам работы редактора Аи!оСай 14 или Аи!оСай 2000 (прилож 33). Графические материалы , выполненные в АРМ представлены в приложении 34,35.

Выходная информация листа «Подбор оборудования» далее используется для расчета площади предприятия в модуле «Компоновка»

РАБОТА С ЛИСТАМИ МОДУЛЯ « КОМПОНОВКА»

Этот модуль включает листы по расчету площадей всех основных типов молочных предприятий: «Расчет площади цельномолочного предприятия» (прилож 31), «Расчет площади сыродельного предприятия» (прилож 32 ) и др.

Материал этих листов включает таблицы расчета площадей основного, вспомогательного назначения и камер хранения как сырья, так и готовой продукции ( прилож 31,32) Для расчета площади основного производства информация поступает с листа «Подбор оборудования» ( прилож 31, 32, табл 1)

В таблице расчета площади вспомогательного производства (прилож.31,32 табл. 2 ) пользователю предлагаются возможные размеры помещений, отделений. Следует проанализировать исходя из мощности предприятия соответствие площадей

В таблице расчета площади камер хранения информация о количестве вырабатываемой готовой продукции выносится автоматически. В ней представлены данные о нормируемой удельной нагрузке продукта в зависимости от его вида и веса упаковки. (прилож. 31,32 табл.3 )

В автоматическом режиме на этот лист выносится информация об общей площади предприятия. Пользователь сам определяет габариты производственного здания (прилож.31,32 табл.4)

Посредством гиперссылки из графической базы пользователь может вызвать из вариантов компоновки предприятия.(прилож.38)

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ В АРМ

Выполненные расчёты следует сохранить под своим файлом.. Для чего следует :- выйти на команду Файл; - найти команду « Сохранить как»; - написать в строке окна имя присвоенного файла ;- выбрать команду Сохранить.

Для распечатки выходных материалов необходимо решить вопрос следует ли весь материал листа выносить на печать

В случае необходимости распечатки всего материала: - зайти в команду Файл выбрать команду Параметры страницы ;- установить в меню Поле необходимые размеры листа, в меню Размер бумаги - отметить формат книжная или альбомная; -через команду Файл найти команду Печать и нажать ЛКМ. На экране появится окно печати, где следует отметить необходимые позиции ( всю страницу или выделенный диапазон ) По завершении работы необходимо согласится с выполненными операциями, для чего нажать ОК..

. Если на листе «Жирная продукция» и «Отходы» проектант выполняет расчеты только по отдельным группам продуктов (молоко питьевое, сыр, масло и т.д.) ,то необходимо вывести на печать информацию только по данному ассортименту, а прочую закрыть

В этом случае установить курсор на заголовок столбца или строки посредством ПКМ, вызвать в меню команду Скрыть. Возможен и другой вариант печати: - ЛКМ выделить черным полем необходимый диапазон материала для печати. В окне команды Печать сделать отметку « выделенный диапазон» и подтвердить согласие нажатием клавиши ОК.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Степанов В.М. Проектирование предприятий молочной промышленности с основами САПР, - М.: ВО Агропромиздат, 1989г., 207 с.

- Кокшарова Т.Е. Методические указания по использованию АРМа “Молоко” при проектировании для студентов специальности 271100. - Улан-Удэ, ВСГТУ, 1995. -21с.

- .Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности. ВНТП 645/1347-85. -М.: Гипромолпром, 1986г. - 102с.

- Приказ №200. Нормы расхода сырья при производстве сыра и молочного сахара

- Приказ №1025. Нормы расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности

- .Приказ №257. Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья и жира при производстве масла на предприятиях молочной промышленности

- Технология сыра Справочник / Г. А. Белова, И.П. Будков, Г.Д. Буткус, и др.; под. Ред. Г.Г Шилера - М.: Агропромиздат, 1984.- 312с

- Продукты из обезжиренного молока, пахты и сыворотки. Справочник/ Храмцов А.Г. и другие - М.: Пищевая промышленность, 1982г

- Технологическая инструкция по производству мороженого. М.: ВО, Агропромиздат, 1996198с

- Соколова З.С. Сборник задач по курсу Технология молока и молочных продуктов. - М.: Пищевая промышленность, 1975 -196с

- Храмцов А. Г., Нестеренко П. Г. Безотходная технология в молочной промышленности - М.: Агропромиздат, 1989.- 280с

- Технология цельномолочных продуктов и молочно-белковых концентратов: Справочник / Е.А. Богданова, Р.Н. Хандак, З.С. Зобкова и др. - М.: Агропромиздат, 1989. -301 с

- Номенклатурный справочник. Технологическое оборудование

- для молочной промышленности серийно изготовляемое и вновь осваемое предприятиями Минлегпищемаша СССР в 1984-1985 г.г. - М.:Гипромол, 1985. - 478 стр. - В назнаг.: Министерство мясной и молочной промышленности СССР.

- Отраслевой каталог. Оборудование технологическое для молочной промышленности . - М.: Гипромясомолпром, 1987 - 410 с.

- Номенклатурный каталог. Оборудование технологическое для молочной промышленности серийно изготовляемое машиностроительными заводами в 1989 г. - М.: Гипромясомолпром, 1989 - 500 с.

- Твердохлеб Г.В. и др. Технология молока и молочных продуктов. - М.: ВО Агропромиздат, 1991. - 463 с.

- Фигурнов В.Э. 1ВМ Р8 для пользователя. - М.: Инфра - М, - 1996-432с.

- Фокина Н.В., Степанова Б.Н. Производственный учет и перерасчет норм расхода сырья в показатели молока базисной жирности на предприятиях молочной промышленности. - М.: Молинформ,1998. - 100с.

- Томбаев Н.И. Справочник по оборудованию предприятий молочной прмышленности. - 2-ое изд., перераб.и доп.- М.: Пищевая промышленность,1972 г.- 543 с.

- Гальперин Д.М. Оборудование молочных предприятий: монтаж наладка и ремонт: Справочник.- М.: Агропромиздат, 1990.-352стр.

- Притыко В. П., Лунгрен В. Г. Машины и аппараты молочной промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1979.

- Оборудование для молочных предприятий малой мощности. - М.: Агропромиздат , 1993. - 70 с Отечественное оборудование для предприятий молочной промышленности (каталог). - М.: Агропромиздат, 1993.

- Оборудование для молочной промышленности и смежных отраслей. 1998 Справочник.

- Машины и оборудование для цехов и предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственного сырья (каталог). - ч. 1( р. 1-1У) - М.1995.- 255с.

- Машины, оборудования, приборы и средства автоматизации для перерабатывающих отраслей АПК (эскизы, подробная характеристика), т.1, ч.3, (каталог), - М.: МП., 1990

- Периодические издания НТИ. - Журналы: Хранение и переработка сельскохозяйственного

сырья, Молочная промышленность, Тара и	упаковка, Сыроделие, Мороженое и

замороженные продукты и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные операции и функциональные клавиши Ехсе1

Рис

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АССОРТИМЕНТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ЗАЛОЖЕННЫХ В ПРОГРАММУ

ЖИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПИТЬЕВОЕ МОЛОКО БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Пастеризованное из натурального	3,5% молока

и сухого молока:	3,2%

2,5%

1,5%

Стерилизованное из натурального молока:	3,5%

3,2%

2,5%

1,5%

Топленое	2,5%

ПИТЬЕВОЕ МОЛОКО С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Белковое	2,5%

Молоко с какао	3,2%

Молоко с кофе	3,2%

Школьное	2,5%

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Кефир из натурального и сухого молока: 3,2%

2,5%

1,0%

Простокваша из натурального и сухого молока:	3,2%

2,5%

1,0%

Ряженка из натурального молока:	2,5%

1,0%

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

"Снежок"	2,5%

"Юбилейный плодово-ягодный"	2,5%

"Юбилейный"	2,5%

Ацидофильный напиток	3,2%

Йогурт	1,5%

кефир "Фруктовый"	2,5%

напиток "Южный"	1,0%

СЛИВКИ

Сливки:	8%

10%

20%

35%

СМЕТАНА

Сметана:	10%

15%

20%

25%

30%

Продолжение прилож 2

ТВОРОГ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Творог:	5%

9%

11%

15%

18%

ТВОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

сырки сладкие	7%

сырки сладкие с ванилином	7%

сырки сладкие с кофе	7%

сырки сладкие с орехами	7%

сырки сладкие с цукатами	7%

НАТУРАЛЬНЫЕ СЫРЫ

Швейцарский	50%

Алтайский	50%

Советский	50%

Кубанский	50%

Украинский	50%

Российский	50%

Голландский круглый	50%

Ярославский	45%

Костромской	45%

Пошехонский	45%

Голландский брусковый	45%

Степной	45%

Угличский	45%

Литовский	30%

Каунасский	30%

Рокфор	50%

Дорогобужский	45%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Сладкосливочное несоленое	82,5%

Сладкосливочное соленое	82,5%

Кислосливочное несоленое	82,5%

Кислосливочное соленое	82,5%

Вологодское

Любительское несоленое	78%

Любительское соленое	78%

Крестьянское несоленое	72,5%

Крестьянское соленое	72,5%

Бутербродное	61,5%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Масло фруктово-ягодное	57%

Масло с какао	57%

Масло с кофе	57%

Масло с цикорием	57%

Масло медовое	52%

Масло шоколадное	62%

Продолжение прилож 2

МАСЛО КОМБИНИРОВАННОЕ

Кулинарное несоленое	80%

Кулинарное соленое	80%

Детское сливочное	50%

Детское с какао	50%

Детское с цикорием	50%

Городское	80%

Городское облегченное	70%

Городское легкое	60%

Городское сверхлегкое	50%

Десертное с какао	57%

Десертное с цикорием	57%

Десертное плодово-ягодное	57%

КОНСЕРВЫ

Молоко сгущенное с сахаром	5%

Молоко сгущенное с сахаром	8,5%

Молоко концентированное стерилизованное	8,5%

Молоко сгущенное стерилизованное	8,5%

Молоко сухое цельное	20%

Молоко сухое цельное	25%

Сливки сухие	42%

Сливки сухие с сахаром	42%

Сливки сгущенные с сахаром	20%

Кофе со сгущенным молоком и сахаром 7,20% Какао со сгущенным молоком и сахаром 7,20% Кофе со сгущенными сливками и сахаром	16%

Какао со сгущенными сливками и сахаром	16%

МОРОЖЕНОЕ

Молочное	3,5%

Молочное крем-брюле	3,5%

Молочно-шоколадное	3,5%

Молочное с плодами и ягодами	2,8%

Сливочное	10%

Сливочное крем-брюле	10%

Сливочное с плодами и ягодами	8%

Пломбир	15%

Пломбир крем-брюле	15%

Пломбир с плодами и ягодами	12%

ПЛАВЛЕННЫЕ СЫРЫ

Угличский сливочный	60%

Невский	60%

Советский	45%

Российский	45%

Костромской	40%

Латвийский	40%

Городской	30%

Новый колбасный копченый	40%

Новый копченый колбасный	30%

Продолжение прилож 2

Сыр с копченными мясопрдуктами	45%

Сыр с острым перцем	45%

Дружба	55%

Лето	55%

Волна	55%

Рокфор пастообразный	50%

Сыр кисломолочный пастообразный 45% Сыр зеленый	30%

Янтарь	60%

Московский	55%

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

СВЕЖИЕ НАПИТКИ БЕЗ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ

из пахты

Пахта свежая из сыворотки

Сыворотка молочная пастеризованная СВЕЖИЕ НАПИТКИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ из пахты

Пахта "Идеал" пастеризованная Напиток из пахты кофейный Напиток из пахты "Московский"

из сыворотки

Напиток из сыворотки "Особый"

Напиток из сыворотки "Степной"

Напиток из сыворотки "Домашний"

Напиток из сыворотки с томатным соком

СКВАШЕННЫЕ НАПИТКИ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ из обезжиренного молока

кефир

из пахты

пахта сквашенная

из обезжиренного молока

Кефир таллинский Кефир "Особый"

Кефир "Фруктовый"

Напиток "Аэрин"

Ацидофильный напиток сладкий Напиток "Молодость"

из пахты

Напиток из пахты сладкий Пахта "Идеал" сквашенная Напиток"Бельцкий"

Напиток "Свежесть"

Напиток "Школьный"

Продолжение прилож 2

из сыворотки

Квас "Новый"

Квас молочный

Ацидофильно-дрожжевой напиток

ТВОРОГ

из обезжиренного молока

Творог нежирный

из смеси пахты и обезжиренного молока

Творог "Столовый"

СЫРЫ

из обезжиренного молока

Сыр нежирный

Сыр ускоренного созревания

Брынза

из пахты

Сыр нежирный

Сыр ускоренного созревания

КОНСЕРВЫ

из обезжиренного молока

Сгущенное молоко "Славянское" Сухое обезжиренное молоко

из пахты

Пахта сгущенная

Пахта сгущенная с сахаром

Пахта сухая из подсырной сыворотки

Сыворотка сгущенная Сыворотка сгущенная с сахаром Сыворотка сухая

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ ПО БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

| НАПРАВЛЕНИЕ 1 : ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | НАПРАВЛЕНИЕ 2 : ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА | НАПРАВЛЕНИЕ 3: ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ,ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ,ПРОИЗВОДСТВО СЫРА | НАПРАВЛЕНИЕ 4 : ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЁННЫХ КОНСЕРВОВ | НАПРАВЛЕНИЕ 5 :ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В А Р И А Н Т Ы А С С О Р Т И М Е Н Т А |  |  |  |  |
| ВАРИАНТ № 1 | ВАРИАНТ № 1 | ВАРИАНТ № 1 | ВАРИАНТ № 1 | ВАРИАНТ № 1 |
| Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,3,2% |
| Кефир , 2,5% | Творог ,9% | Творожн. сырки | Творог ,9% | Кефир 2,5 % |
| Творог ,18% | Творожн. сырки | Сыр Советский | Сливки , 20% | Творог ,9% |
| Творожн. сырки | Масло слад.слив.несол.82,5% | Масло шоколадное | Сливки сгущ.с сахаром | Молоко сухое 20% |
| Сметана ,20 % | Пахта " Идеал " , 1% свежая | Напит.из пахты кофейный | Молоко сгущ.с сахаром | Молоко сухое 25% |
| Квас "Новый" | Сыворот.напиток "Особый" | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворот.напиток "Степной" | Квас "Новый" |
| ВАРИАНТ № 2 | ВАРИАНТ № 2 | ВАРИАНТ № 2 | ВАРИАНТ № 2 | ВАРИАНТ № 2 |
| Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% |
| Снежок ,2,5% | Творог ,9% | Творожн. сырки | Творог ,18% | Творог ,18% |
| Творог ,18% | Творожн. сырки | Сыр Костромской | Сметана ,20 % | Йогурт , 1,5% |
| Творожн. сырки | Масло "Любительское " | Масло "Крестьянское" несол. | Молоко сгущ.с сахаром | Молоко сухое 20% |
| Сметана ,20 % | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Напит.из пахты "Молдавский" | Молоко концентриров. | Сливки сухие 20 % |
| Квас молочный | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворот.напиток с сахаром | Сыворот.напиток "Особый" | Квас молочный |
| ВАРИАНТ № 3 | ВАРИАНТ № 3 | ВАРИАНТ № 3 | ВАРИАНТ № 3 | ВАРИАНТ № 3 |
| Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко стерилиз., 3,2% |
| Ряженка ,2,5% | Творог ,18% | Творог 5% | Ряженка ,2,5% | Варенец ,2,5% |
| Творог ,18% | Творожн. сырки | Сыр "Российский " | Творог ,9% | Творожн. сырки |
| Творожн. сырки | Масло "Крестьянское" несол. | Масло медовое, 57% | Сливки сгущ.с сахаром | Молоко сухое 25% |
| Сметана ,20 % | Пахта свежая | Пахта сквашенная | Кофе со сгущ.сливками | Сливки сухие 20 % |
| Квас молочный | Сыворот.напиток "Особый" | Сыворот.напит.с томат.соком | Квас молочный | Сыворот.напиток "Степной" |
| ВАРИАНТ № 4 | ВАРИАНТ № 4 | ВАРИАНТ № 4 | ВАРИАНТ № 4 | ВАРИАНТ № 4 |
| Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,3,2% |
| Йогурт , 1,5% | Творог 5% | Творожн. сырки | Ряженка ,2,5% | Ряженка ,2,5% |
| Сливки,20% | Творожн. сырки | Сыр Голландский | Творог ,18% | Творожн. сырки |
| Сметана , 20% | Масло Бутербродное | Масло с какао | Кофе со сгущ.сливками | Сливки сухие с сахаром |
| Творог ,18% | Напит.из пахты кофейный | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Молоко концентриров. | Молоко сухое 25% |
| Сыворот.напиток с сахаром | Сыворот.напиток "Степной" | Квас молочный | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворот.напиток "Особый" |
| ВАРИАНТ № 5 | ВАРИАНТ № 5 | ВАРИАНТ № 5 | ВАРИАНТ № 5 | ВАРИАНТ № 5 |

| Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,3,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кефир 2,5% | Творог 5% | Творожн. сырки | Творожн. сырки | Бифидок , 2,5% |
| Сливки,20% | Масло "Крестьянское" сол. | Сыр "Угличский " | Бифивит , 2,5 % | Творожн. сырки |
| Сметана , 20% | Масло с какао | Масло "Крестьянское" несол. | Молоко сгущ.с сахаром | Сливки сухие с сахаром |
|  |  |  | Продолж прилож | 3 |
| Творог ,9% | Напит.из пахты кофейный | Напит.из пахты кофейный | Кофе со сгущ.сливками | Сливки сухие 20 % |
| Сыворот.напиток "Особый" | Сыворот.напиток "Степной" | Квас молочный | Сыворот.напиток с сахаром | Сыворотка свежая |
| ВАРИАНТ № 6 | ВАРИАНТ № 6 | ВАРИАНТ № 6 | ВАРИАНТ № 6 | ВАРИАНТ № 6 |
| Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко стерилиз., 3,2% |
| Бифивит , 2,5 % | Творог ,9% | Творог 5% | Творожн. сырки | Кефир 2,5% |
| Сливки,25% | Масло с цикорием ,57% | Сыр Костромской | Бифидок , 2,5% | Творожн. сырки |
| Сметана 25% | Масло шоколадное | Масло медовое, 57% | Кофе со сгущ.сливками | Сливки сухие с сахаром |
| Творог ,18% | Напит.из пахты кофейный | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Сливки сгущ.с сахаром | Молоко сухое 20% |
| Сыворот.напиток "Степной" | Сыворотка мол.пастеризов. | Сыворот.напиток с сахаром | Сыворот.напиток "Особый" | Квас молочный |
| ВАРИАНТ № 7 | ВАРИАНТ № 7 | ВАРИАНТ № 7 | ВАРИАНТ № 7 | ВАРИАНТ № 7 |
| Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко стерилиз., 3,2% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,3,2% |  |
| Бифидок , 2,5% | Творог ,18% | Творог ,9% | Творожн. сырки |  |
| Сметана студенч., 10 % | Масло фрук.-ягод., 57% | Сыр Советский | Кефир 2,5% |  |
| Сметана "Особая" , 20% | Масло медовое, 57% | Масло фрук.-ягод., 57% | Сливки сгущ.с сахаром |  |
| Творог 5% | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Пахта " Идеал " , 1% свежая | Молоко концентриров. |  |
| Квас"Новый" | Сыворот.напиток с сахаром | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворотка мол.пастеризов. |  |
| ВАРИАНТ № 8 | ВАРИАНТ № 8 | ВАРИАНТ № 8 | ВАРИАНТ № 8 |  |
| Молоко стерилиз., 2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% | Молоко пастериз.,3,2% |  |
| Бифивит , 2,5 % | Творог ,9% | Творог ,9% | Ряженка ,2,5% |  |
| Сметана , 20% | Масло фрук.-ягод., 57% | Сыр Степной | Творог ,18% |  |
| Сливки,25% | Масло с цикорием ,57% | Масло с цикорием ,57% | Молоко концентриров. |  |
| Творог 5% | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Молоко сгущ.с сахаром |  |
| Сыворотка мол.пастеризов. | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворот.напиток с сахаром | Квас"Новый" |  |
| ВАРИАНТ № 9 | ВАРИАНТ № 9 | ВАРИАНТ № 9 | ВАРИАНТ № 9 |  |
| Молоко стерилиз., 2,5% | Молоко стерилиз., 2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко стерилиз., 2,5% |  |
| Снежок ,2,5% | Творог 5% | Творог ,18% | Снежок ,2,5% |  |
| Сливки,25% | Масло медовое, 57% | Сыр Росийский | Творог 5% |  |
| Творог ,9% | Масло с кофе ,57% | Масло медовое, 57% | Молоко сгущ.с сахаром |  |
| Творожн. сырки | Напит.из пахты кофейный | Напиток из пахты сладкий | Сливки сгущ.с сахаром |  |
| Сыворот.напит.с томат.соком | Квас"Новый" | Квас "Новый" | Сыворотка мол.пастеризов. |  |
| ВАРИАНТ № 10 | ВАРИАНТ № 10 | ВАРИАНТ № 10 | ВАРИАНТ № 10 |  |
| Молоко стерилиз., 2,5% | Молоко стерилиз., 2,5% | Молоко пастериз.,3,2% | Молоко пастериз.,2,5% |  |
| Бифидок , 2,5% | Творог ,18% | Творожн. сырки | Варенец ,2,5% |  |
| Сливки,20% | Масло с кофе ,57% | Сыр Кубанский | Творог 5% |  |
| Сметана , 20% | Масло фрук.-ягод., 57% | Масло "Любительское " | Молоко сгущ.с сахаром |  |

| Творог ,9% | Напит.из пахты кофейный | Напиток из пахты сладкий | Молоко концентриров. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Творожн. сырки | Пахта " Идеал " , 1% сквашен. | Сыворот.напит.с томат.соком | Сыворот.напит.с томат.соком |  |
| Квас "Новый" | Квас молочный | Сыворотка мол.пастеризов. | Квас молочный |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РЕЦЕПТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КИСЛОМОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ

|  | рецептуры на жирные и низкожирные кисломолоные напитки |  |  |  |  |  |  |  |  | рецептуры на к/м напитки из обезжир.молока |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЫРЬЁ | Ацидофильные нап. сладкие ,3,2% |  |  | Напит ок "Южн ый" 1% | Кефир "Фрук товый " 2,5% | "Снеж ок" 2,5% | "Юбил ейный " 2,5% | "Юбиле йный" плод-яг. 2,5% | Йогур т 1,5% | Кефир таллин ский нежирн ый | Кефир "Особ ый" нежирн ый | Кефир "Фрукт овый" нежирн ый | Напит ок "Аэри н" нежир ный | Ацидоф ильный напиток сладкий нежирн ый | Напиток "Молод ость" сладкий нежирн ый |
|  | Номе | ра рецептур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р а с х о д п о н о р м а м , к г / т о н н у |  |  |  |  |  |  |  |  | Р а с х о д п о н о р м а м , к г / т о н н_у_ |  |  |  |  |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко 3,2% | 886 |  |  | 301,6 | 796 | 796 | 794 | 795 | 476 |  |  |  |  |  |  |
| Обезжиренное |  |  |  | 648,4 | 54 | 84 | 156 | 55 | 437 | 912,4 | 942 | 850 | 950 | 890 | 888 |
| МОЛОКО СУХОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цельное25% |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| Цельное 20% |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезжиренное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,6 |  |  |  |  | 14 |
| СЛИВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки 35% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКВАСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закваска на об/ молоке | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок | 50 | 50 | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |
| КОНЦЕНТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| натурального казеина сухой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| СИРОПЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сироп плодовоягодный |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 770 | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕЦЕПТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Сырки | Сырки слад. 7% с | Т | Сырки слад. 7% с | Сырк. слад.7% с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| слад.,7% | ванил. | Сырки слад.7% с цук. | кофе | ррех |

| СЫРЬЁ | Н о м е р а р е ц е п т у р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Р а с х о д п о н о р м а м , к г / т о н н у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог 9% | 783 |  |  | 783,2 |  |  | 736,3 |  |  | 783,2 |  |  | 759 |  |  |
| Творог нежирный | 76 | 774 | 769 | 75,85 | 773,7 | 768,65 | 71,25 | 727,3 | 722,6 | 52,54 | 750,15 | 745,25 | 73,5 | 749,9 | 745,1 |
| МАСЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливочное,82,5% |  | 85 |  |  | 85,4 |  |  | 80,3 |  |  | 85,5 |  |  | 82,8 |  |
| Любительское,78% |  |  | 90 |  |  | 90,4 |  |  | 85 |  |  | 90,4 |  |  | 87,6 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цукаты, изюм |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Орехи (арахис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Кофе-вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  |  |  |
| Какао-порошок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок | 141 | 141 | 141 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 136,5 | 136,5 |
| Ароматизаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванилин |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

РЕЦЕПТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА С

НАПОЛНИТЕЛЯМИ

| СЫРЬЁ | Молоко белк. 2,5% |  |  | Молоко с кофе 3,2% |  |  | Молоко с какао 3,2% |  |  |  | "Школьное" 2,5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н о м е р а р е ц е п т у р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|  | Р а с х о д п о н о р м а м , к г / т о н н у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цельное 3,2%,СОМО-8,1% | 795 | 478 | 795,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко 3,5% |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко 3,4% |  |  |  |  |  |  | 869,7 | 280,3 |  |  | 745,42 | 745,1 |
| Обезжиренное | 175 | 482 | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  | 249,46 | 253,2 8 |
| МОЛОКО СУХОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухое 25% |  | 40 |  |  | 83 | 130 |  |  | 38 | 117 |  |  |
| Обезжиренное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОЛОКО СГУЩЁННОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезжиренное |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгущенное с сахаром |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 230,3 | 230,4 |  |  |  |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар -песок |  |  |  |  |  | 60 | 100,3 |  |  | 100,2 |  |  |
| НАПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе натуральный |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Какао-порошок |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая |  |  |  | 257 | 759 | 790 | 9 | 468,4 | 710,6 | 761,8 |  |  |
| РАСТИТЕЛЬНЫЕ П/ФАБРИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агар |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Концентрат морковного сока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Каротин микробиологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| ВИТАМИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Схема по глубине переработки сырья

Молоко	Кефир

Сметана

Творог

Рис

ВИД ЗАПИСИ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Масло

Сладкослив. несол. Кислослив. несол. Сладкослив. сол. Кислослив. сол. Вологодское Любительское сол. Любительское несол. Крестьянское сол. Крестьянское несол. Бутербродное

Консервы

Молоко сгущ. с сах.

Молоко сгущ. с сах. 5% Молоко сгущ. стерилиз.. Молоко сух. 25%

Молоко сух. 20%

Молоко концентрир. стерилиз. Сливки сух. с сах.

Сливки сухие Сливки сгущ. с сах.

Какао со сгущ. сливками и сах. Какао со сгущ. мол. и сах. Кофе со сгущ. мол. и сах Кофе со сгущ. сливками и сах..

Каунасский

Голландский брусковый

Степной

Угличский

Рокфор

Дорогобужский

Костромской

Пошехонский

Алтайский

Кубанский

Украинский

Российский

Голландский круглый

Ярославский

Литовский

Натуральный сыр

Швейцарский

Советский

ВИД ЗАПИСИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

из обезжиренного молока:

Сыр нежирный

Сыр ускорен. созревания

Брынза

Творог обезжиренный Обезжиренное сухое молоко Молоко Славянское Молоко сух. вальцов. Молоко сух. распыл.

идеал пастер. напиток кофейный напиток сладкий идеал скваш. напиток школьный

К/м прод. из нат. мол. кефир таллин. кефир фрукт. кефир особый аэрин

ацидоф.слад.

молодость

из пахты:

напиток молдавский напиток бельцкий напиток свежесть напиток новинка

из сыворотки:

степной особый домашний квас новый

квас молочный ацид-дрож. напиток напиток с томат. соком

ВИД ЗАПИСИ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Питьевое молоко:	Кисломолочные напитки:

| молоко с кофе | молодость | снежок |
| --- | --- | --- |
| молоко с какао | ацидоф. слад. | южный |
| белковое | юбилейный | юбилей. плод. |
| школьное | кефир фрукт. | йогурт |
|  | Творожные изделия: |  |
| сырки с кофе | сырки с ванилином | сырки с орехами |
| сырки сладкие | сырки с цикорием | Масло: |
| масло фрукт. | масло кулинар. сол. | масло город. облег. |
| масло с какао | масло кулинар. несол. | масло город. лег. |
| масло с цикорием | масло дет. слив. | масло город. сверхлег. |
| масло мед. | масло дет. с цикор. | масло дес.с какао |
| масло с кофе | масло дет. с какао | масло дес.с цикор. |
| масло шок. | масло городское | масло дес.плод-яг. |
|  | Мороженое: |  |
| молочное | сливочное | плом. крем-брюле |
| мол. крем-брюле | слив. плод-яг. | плом. плод-яг. |
| мол. шок. | слив. крем-брюле |  |
| мол. плод-яг. | пломбир |  |
|  | Плавленые сыры: |  |

| угличский | латвийский | дружба | зеленый |
| --- | --- | --- | --- |
| невский | городской | лето | янтарь |
| советский | новый колб. | волна | московский |
| российский | новый копч. | рокфор |  |
| костромской | копч. мясопр. | кисломолочный |  |

ВИД ЗАПИСИ УПАКОВКИ ПРОДУКТА И СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

Для молока пастеризованного и кисломолочных напитков:

Фляга Бут. 1-0,5л.

Полиэтилен. пакет 1-0,5л. Пюр-пак 0,2-0,25л.

Для сливок

Бут. 0,5л.

Бут. 0,2-0,25л.

Пакет 0,5л.

Пакет 0,2-0,25л.

Полиэтилен. пакет 0,2-0,25л.

Цистерна

Пюр-пак 1-0,5л.

Для сметаны

Пакеты 0,5-0,3л. Пакеты 0,1-0,25 л. Стаканы 0,2-0,5л. Пакеты 0,2-0,5л. Стаканы 0,1-0,25 л.

СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА

Резервуарный
Термостатный
ПВЖС
Непр. сбив.

Период. сбив.
Стерилизация

М|сю$о11 Ехсе! - Арм полн д МП УМО

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка АсгоЬа1

Т апогпа

Примечание 9

РАСЧЕТЫ ПО РЕЦЕПТУРАМ ЖИРНОИ ПРОДУКЦИИ

РАСЧЕТЫ ПО РЕЦЕПТУРАМ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫР

Продукты ПР01Ш0Д1'
по рецептурам

План.оОъем выработки,кг.

Номера

рецептур

Жир-ть

сырки сладкие

сырки сорехами

КИСЛОМОЛОЧН.НАПИТКИ

ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ 1 *~"---_200

ВНИМАНИЕ!

ЗАНЕСИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ВЫРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ!ДЛЯ этого ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОСМОТРЕТЬ ЛИСТЫ" РЕЦЕПТУРЫ * И ВЬЕРАТЬ ПРОДУКТЫ СОГЛАСНО СВОЕМУ АССОРТИМЕНТУ! ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ СЛОВА В ТОЧНОСТТИ КАК УКАЗАНО:

МОЛОКО С КОФЕ;

МОЛОКО С КАКАО, БЕЛКОВОЕ,

ШКОЛЬНОЕ!

ВСЕГО ДОБРОГО!

|родукгы производимые
по рецептурам

Доля сырья от общего объема

ОТХОДОВ, л]

Кол-во ОТХОДОВ
на проинзо
продуктов по
рецеп турам, кг

молоко с кофе

идеал пастер.

школьное

белковое

снежок

апидоф.слад.

йогурт

сырки с цукатами

МАСЛО

ПРОДУКТЫ ИЗ ПАХТЫ

напиток свежесть

напиток школьны

ПРОДУКТЫ ИЗ СЫВОРОТКИ

напиток с томат.соком

степной

домашний

507.9

507.9

ПРОДУКТЫ ИЗ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА кефир особый \ В

кефир фрукт.

кефир Таллин.

масло кулинар.сол.

В этих ячейках необходимо

В этих ячейках

проставить название

масло дес.с какао

необходимо проставить

продукта и долю

масло мед

название продукта,

обезжиренного молока от

МОРОЖЕНОЕ

объем, номер рецептур и

общего объема отходов,

молочное

жирность. Название

продукта пишите строго

□стальное просчитывается

и а- и-

мол.шок.

по указанным ниже:

Название продукта пишите

пломбир

сырки сладкие

^строго по указанным ниже: 3

плом.крем-брюле

сырки с ванилином

кефир Таллин,

сливочное

сырки с цукатами

кефир фрукт,

слив.плод-яг

сырки с орехами

сырки с кофе

кефир особый

аэрин

ЛАВ ЛЕННЫЕ СЫРЬ

ацндоф.слад.

лето

молодость

советским

угличским

г'уууууу ^

рокфор

>1 \ Направпения переработки сырья / ассортимент / задание / сырье

жирная продукция

асчет по рецептурам

1.БМДНЫИ расчет

I

Ячейка Н16

комментируется Владик

рПаск

НИН

11 МП_УМ0_АРМ • МегозоС. □ 'ч/пкж Соттапбес 5.0

М|сго5оН Ехсе! - Арм

11:26

ФОРМУЛЫ СЫРЬЕВОГО РАСЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В АРМ «ПРОЕКТ - ТЕХНОЛОГ»

Молоко пастеризованное и кисломолочные продукты из натурального молока:

(1)

Н.ф.=1000*К;

где

Н.ф.- фактическая норма расхода нормализованной смеси на 1 тонну готового продукта, кг.;

К- коэффициент, учитывающий потери сырья;

К=1+Р/1000;	(2)

где: Р - норма потерь сырья, %:

Сливки и сметана:

1000*(Жсм(сл) Жом

Н.ф.=	 * Ксм(сл) ;	(3)

(Ж м- Жом)(1- 0,01*Рм)

где Н.ф. - фактическая норма расхода молока на сметану и сливки различной жирности, кг Жсм(сл)- жирность сметаны (сливок),%;

Жом - жирность обезжиренного молока, %;

Жм - жирность молока, %;

Рм - норма потерь молока. %;

Ксм (сл)=1+Рсм(сл)/100	(4)

где Рсм(сл) - норма потерь сметаны (сливок), %;

Масло сливочное:

(Жсл - Жом) *(Жмс- Жпх)

Н.ф. =	;	(5)

Жм *(1 -0 01 *Р1)- Жом)* (Жсл (1- 0,01-* Р2)- Жпх

где

Н.ф. - фактическая норма расхода молока на сливочное масло, кг.;

Жпх- жирность пахты, %;

Р1 - норма потерь сливок в % от количества жира в просепарированном молоке (0,17-0,24);

Р2 -	норма потерь жира при переработке сливок в масло в % от количества

жира в них;

Жмс=100 - В - СОМО - СОЛЬ;	( 6 )

где В - содержание влаги, %;

СОМО - содержание СОМО, %;

СОЛЬ - содержание соли, %;

Твердые сычужные сыры:

Жсв ( 100 - В) *К * 0,01 * ( 1 +0,01 *0т)

Н.ф.=	;	(7)

Жсм (1-0,01(Р*Ож))

где Н.ф. - фактическая норма расхода молока на твердые сычужные сыры, кг.; Жсв - нормативное содержание жира в сухом веществе (41,46,51%)

В - норматив влажности сыра, %;

К - поправочный коэффициента взятие анализов ;

Жсм- жирность смеси,

Р - норма потерь жира в % от количества жира в перерабатываемой смеси От - норма отхода сырной массы в % от веса сыра;

Ож - норма отхода жира в сыворотку,%;

Творог жирный, полужирный, творожные изделия:

100 * Жтв

Н.ф =	*1000;	(8)

Жсм *Нс

где

Н.ф.- фактическая норма расхода смеси на 1 тонну творога, кг Жтв - жирность творога, %;

Жсм - жирность смеси %;

Нс - степень использования жира, %,

Молоко сухое цельное

Ссух. *100

Н.ф =	 ;	(9)

Ссм *(1- 0.01*Пс)

где

Н.ф.- фактическая норма расхода смеси на тонну продукте, кг.;

Ссух - содержание сухих веществ в продукте;

Ссух = 100-В;	(10)

где В - содержание влаги в продукте, %;

Молоко цельное сгущенное с сахаром

Ссг*1000

Н.ф. =	 (11)

(Ссм+Ссах) *(1-0,01*Пс)

где Н.ф.- фактическая норма расхода молока на сгущенное молока с сахаром

Ссг. - содержание сухих веществ в продукте, %

Ссг=100*В;	(12)

Ссм - содержание сухих веществ в нормализованном молоке (смеси ),%

Ссм= (4,9*Жм+Д)/4 +0,5;	(13)

где

Жм - жирность молока, %;

Д - плотность молока, А;

Ссах - содержание сахара в нормализованной смеси, %;

Пс - норма потерь сухих веществ в переработанной смеси, %;

Молоко сгущенное стерилизованное

Ссг*400

Н.ф.= 	;	(14)

Ссм * (1-0,01 *Пс)

где

Н.ф. - фактическая норма расхода молока на молоко сгущенное стерилизованное, кг;

Ссг - см. формулу (13);

Пс - см. формулу (13);

Сливки сгущенные с какао и сахаром

Жпр.*4ОО

Н.ф =	;	(15 )

Жсм*(1 -0,01 * Пж )

где : Н.ф. - фактическая норма расхода молока на сливки; кг Ссух - содержание сухих веществ в продукте; %

Ссух = 100 -В (Ссах + Комп.);	(16 )

где : Ссах - содержание сахара в продукте, %

Комп. - компоненты, входящие в состав продукта; %

Сливки сухие

Ссух. * 1000

Н.ф.=	;	(17)

Ссм *(1-0,01 *Пс)

где:	Ссм- см. формулу (13 );

Далее независимо от вида жирной продукции нормы расхода сырья пересчитываются на молоко базисной жирности( Нмб ) по формулам :

Молоко пастеризованное и кисломолочные напитки

Н.ф.*(Жсм-Жом)*Жм

Нмб=	;	(18 )

(Жм-Жом)*Жб

где Жб- установленная для определенной области или региона базисная жирность, %;

Сливки 8%, 10 %, 20 %, 35 % жирности

Н.ф *Жм *Нсп

Нмб=	;	(19)

Жб

где	Н.ф.- норма расхода молока на тонну сливок, кг;

Нсп - норма расхода сырья на тонну готовой продукции, кг.

Сметана 10%,15 % , 20 % , 25 %, 30 % жирности

Н.ф. *Нср *Жм

(20)

Нмб =	;

Жб

где

Н.ф.- фактическая норма расхода молока ,кг;

Нср .- норма расхода сметаны при расфасовке ,кг;

Жм - жирность переработанного молока, %;

Творог жирный, полужирный:

Нмб=

Н.ф.* (Жсм- Жом)*Жм *Нтр
(Жм- Жом)*Жб

(21)

где Нтр - норма расхода творога при расфасовке, кг;

Сыры: натуральные

Н.ф.* (Ж см-Жом)* Жм

Нмб	;	(22)

(Жм - Жом)*Жб

где: Жсм - жирность нормализованной смеси, %

Масло сливочное:

Н.ф. *Жм

Нмб=	;	(23)

Жб

где:	Жм - жирность переработанного молока, %;

Консервы сгущенные и сухие

Н.ф.* Жсм

Нмб =	;	(24)

Жм

Ниже представлены формулы сырьевого расчета продуктов из сухого молока

Количество сухого молока:

100*Н.ф.*Жир

Н.ф. сух .мол. =	;	( 25 )

99*26,1

где

Н.ф. сух.мол.- фактическое количество сухого молока на одну тонну восстановленного молока, кг;

Н.ф.- фактическое количество восстановленной смеси на одну тонну гот. продукта, кг; Жир - содержание жира в готовом продукте, %

99 - растворимость сухого молока ;%

26,1 - содержание жира в сухом молоке, %;

Количество воды

Кв = Н.ф. - Н.ф. сух. мол.;	( 26 )

где

Кв- количество воды, необходимое для производства одной тонны восстановленной смеси, кг;

При производстве соленых видов масла и кислосливочного масла Количество закваски

Всего^ф.*4

К зак =		;	(27)

100

где

К зак - количество вносимой закваски в сливки при производстве кислосливочного масла, кг;

Всего^ф.- фактическое количество сливок при производстве кислосливочного масла планируемого объема, кг;

4- количество закваски в сливках, %;

Количество соли:

Выраб *1

К с =		;	(28)

100

где

Кс - вносимое количество соли при производстве соленого вида масла, кг;

Выраб - количество масла планируемого объема, кг;

1 - содержание соли в готовом продукте, %;

Формулы для расчета сгущенных консервов с сахаром и наполнителями. Количество сахара:

Всего^ф.*Жсм*0,9945*Ссах

К сах =

(28)

;

100*Жир*1,0207

Продолжение прилож 10

где

К сах - требуемое количество сахара при производстве консервов, кг;

Всего^ф. - фактич. количество смеси при производстве планового объема продукта ,кг; Жсм - жирность смеси,%;

Ссах - содержание сахара в готовом продукте, %;

Жир - содержание жира в готовом продукте, %;

Количество сахарного сиропа:

Ксах. сир =К сах+(К сах*((98-70)/70);	(29)

где:

98- содержание сухих веществ в сахаре, %;

70- содержание сухих веществ в сахарном сиропе, %;

Количество кофе:

Всего^ф.*5,6* Жсм

К кофе =	*100/30;	(30)

100*Жир

где:	5,6 - содержание кофе в готовом продукте, %;

Количество какао:

Всего^ ф.*7,1*Жсм

К какао =	*100/94;	(31)

100*Жир

где

7,1 - содержание какао в готовом продукте, %;

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| ФИО | Щербаков А.В |
| --- | --- |
| Группа | 227 |
| Руководитель | Кокшарова Т.Е. |
| Объём сырья, кг. | 10000,0 |
| Жирность фактич,% | 3,6 |
| Жирность базисная,% | 3,8 |

| АССОРТИМЕНТ ЖИРНОЙ ПРОД |  | УКЦИИ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выработка, кг. | Жир продукта, % | Вид, вес упаковки | Способ производства |
| молоко питьевое. | 2000 | 3,2 | пюр-пак, 1 л | пастериз. |
| молоко восстанов. | 1000 | 2,5 | пюр-пак, 0,5л | пастериз. |
| молоко стерилиз | 1500 | 3,5 | пюр-пак, 1л | стерилизац |
| к/м прод.из нат.мол. | 1000 | 2,5 | пюр-пак, 1л | резервуар. |
| к/м прод.из сух.мол. | 600 | 2,5 | пакеты 0,5 л | резервуар. |
| сметана | 655 | 20 | кор пол 0,25кг | резервуар. |
| творог | 500 | 9 | брикеты 0,25кг | кислот-сыч. |

АССОРТИМЕНТ ЖИРНОИ ПРОДУКЦИИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

| Наименование | Выработка, | Жир | Вид, вес | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг. | продукта, % | упаковки | производства |
| молоко школьное | 300 | 2,5 | пюр-пак | пастериз. |
| йогурт | 300 | 1,5 | пюр-пак | резервуар. |
| сырки сладкие | 200 | 7 | брикет |  |

АССОРТИМЕНТ ОБЕЗЖИРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

| Наименование | % доля от отходов | Способ производства | Сырье |
| --- | --- | --- | --- |
| напиток с томат соком | 50 | пастериз пастериз | сыворотка |
| напиток"Степной" | 50 |  | сыворотка |

Таблица 1

ЗАТРАТЫ ЦЕЛЬНОГО И СУХОГО МОЛОКА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ

|  | Наим.сырья | Жир.% | Жир.баз.,% | Ед. изм. | Поступило |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N -п\п |  |  |  |  |  |
| 1 | Цельное молоко | 3,,7 | 3,8 | кг. | 10037,8 |
|  |  |  |  | кг. баз. | 11 746,4 |
| 2 | Сухое молоко | 25 |  | кг. | 168,0 |
|  |  |  |  | кг.баз. | 1 153,6 |
| 3 | Итого: |  |  | кг. | 12 231,9 |
|  |  |  |  | кг. баз. | 12 900,0 |

Таблица 2

ЗАТРАТЫ ПРОЧЕГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ

| N п/п | Наименование сырья | Массовая доля жира,% | СОМО,% | Количество сырья, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОЛОКО |  |  |  |  |
| 1 | молоко сгущенное обезжиренное | 0,05 |  | 0 |
| 2 | молоко нежирное сгущенное с сах. | 0,05 | 26 | 0,0 |
| 3 | молоко цельное сгущенное с сах. | 8,5 | 20 | 0 |
| 4 | молоко обезжиренное сухое | 0,05 | 93 | 0,0 |
| 5 | молоко сухое цельное | 20 |  | 0 |
| СЛИВКИ |  |  |  |  |
| 6 | сливки натуральные | 35 | 5,2 | 0,0 |
| 7 | сливки сухие | 42 | 55 | 0,0 |
| МАСЛО |  |  |  |  |
| 8 | масло бутербродное несол. | 61,5 | 3,5 | 0 |
| 9 | масло крестьянское несол. | 72,5 | 2,5 | 0 |
| 10 | масло любительское несол. | 78 | 2 | 18 |
| 11 | масло сливочное несол. | 82,5 |  | 0 |
| ПАХТА |  |  |  |  |
| 12 | пахта свежая | 0,4 | 8,2 | 0,0 |
| 13 | пахта сгущенная | 2 |  | 0,0 |
| СЫВОРОТКА |  |  |  |  |
| 14 | сыворортка молочная сгущенная |  |  | 0 |
| 15 | сыворотка сухая подсырная |  |  | 0 |

Таблица 1

РАСЧЁТЫ ПО РЕЦЕПТУРАМ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

| Продукты производимые по рецептурам | План.объём выработки,кг. | Номера рецептур | Жир-ть продукта |
| --- | --- | --- | --- |
| МОЛОКО С НАПОЛНИТЕЛЯМИ |  |  |  |
| молоко с кофе |  | 3 | 3,2 |
| школьное | 300 | 2 | 2,5 |
| белковое | 0 | 1 | 2,5 |
| КИСЛОМОЛОЧН.НАПИТКИ |  |  |  |
| снежок | 0 |  | 3,2 |
| ацидоф.слад. | 0 | 3 | 2,5 |
| йогурт | 300 |  | 1,5 |
| ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ |  |  |  |
| сырки сладкие | 200 | 3 | 7 |
| сырки сорехами | 0 | 2 | 7 |
| сырки с цукатами | 0 | 3 | 7 |
| МАСЛО |  |  |  |
| масло кулинар.сол. | 0 |  | 80 |
| масло дес.с какао | 0 | 6 | 50 |
| масло мед. | 0 |  | 52 |
| МОРОЖЕНОЕ |  |  |  |
| молочное | 0 | 1 | 3,5 |
| мол. шок. | 0 | 8 | 3,5 |
| ПЛАВЛЕННЫЕ СЫРЫ |  |  |  |
| лето | 0 | 41 | 55 |
| советский | 0 | 6 | 45 |
| угличский | 0 | 2 | 60 |

Таблица 2

РАСЧЕТЫ ПО РЕЦЕПТУРАМ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

| Продукты производимые по рецептурам | Доля сырья от общего объема отходов,% | Кол-во отходов на произ-во продуктов по рецептурам,кг |
| --- | --- | --- |
| ПРОДУКТЫ ИЗ ПАХТЫ |  |  |
| идеал скваш. |  | 0,0 |
| напиток свежесть | 0 | 0,0 |
| напиток школьный | 0 | 0,0 |
| ПРОДУКТЫ ИЗ СЫВОРОТКИ |  |  |
| напиток с томат.соком | 50 | 1839,0 |
| степной | 50 | 1839,0 |
| домашний | 0 | 0,0 |
| ПРОДУКТЫ ИЗ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА |  |  |
| кефир особый | 0 | 0,0 |

| кефир фрукт. |  | 06 |
| --- | --- | --- |
| кефир таллин. | 0 | 0,0 |

| РАСЧЕ" | ГЫ ТВОР1 | ЭЖНЫХ ПРОДУКТОВ ПС |  |  |  | РЕЦЕПТУРАМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЫРЬЁ | Жирность сырья,% | сырки сладкие |  | сырки сорехами |  | сырки с цукатами |  | ВСЕГО кг. |
|  |  | Расход, кг. |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.о б. |  |
| ТВОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Творог | 0,05 | 769,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 |
|  | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАСЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливочное,82,5% | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Любительское,78% | 78,0 | 90,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 18,0 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар |  | 141,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 132,4 | 0,0 | 28,2 |
| АРОМАТИЗАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванилин |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Орехи(арахис) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цукаты, изюм |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 1000 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

РАСЧЕТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПО РЕЦЕПТУРАМ

| СЫРЬЁ | Жирность сырья,% | снежок |  | ацидоф.слад. |  | йогурт |  | ВСЕГО кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обезжиренное молоко | 0,05 | 84 | 0 | 0 | 0 | 437 | 131,1 | 131,1 |
| натуральное молоко | 3,2 | 796 | 0 | 0 | 0 | 476 | 142,8 | 142,8 |
| МОЛОКО СУХОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко сух. 25% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,1 | 11,1 |
| молоко сух. 20% | 20 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| молоко обезжир. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЛИВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки 35 % | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАКВАСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закваска | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 15 |
| СИРОПЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сироп плод-ягод. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар |  | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ВОДА |  | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 950 | 0 | 950 | 0 | 1000 | 300 | 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

РАСЧЁТ МОЛОКА С НАПОЛНИТЕЛЯМИ ПО РЕЦЕПТУРАМ

| СЫРЬЁ | Жирность сырья,% | молоко с кофе |  | школьное |  | белковое |  | ВСЕГО кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход,кг. |  | Расход, кг. |  | Расхо | д,кг. |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 3,4 | 0 | 0 | 745,1 | 223,53 | 0 | 0 | 223,5 |
|  | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0,0 |
|  | 0,05 | 0 | 0 | 253,28 | 75,984 | 175 | 0 | 76,0 |
| МОЛОКО СУХОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко сухое цельное | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обезжиренное | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| МОЛОКО СГУЩЕННОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко сгущ. с сах. | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| молоко сгущ. обез. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Какао |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конц.морк.сока |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каротин микробиолог. |  | 0 | 0 | 1,5 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 |
| Витамин С |  | 0 | 0 | 0,12 | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 |
| Агар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода питьевая |  | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 1000 | 0 | 1000 | 300 | 1000 | 0 | 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

| РАСЧЕТ ПРО |  | ДУКТОВ ИЗ ОБ |  | ЕЗЖИРЕННОГО |  | МОЛОКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЫРЬЁ | Жирность сырья,% | кефир особый |  | кефир фрукт. |  | кефир таллин. |  | ВСЕГО кг. |
|  |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  | Расход, кг. |  |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко обезжиренное | 0,05 | 942,0 | 0,0 | 850,0 | 387,6 | 912,4 | 0,0 | 387,6 |
| МОЛОКО СУХОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обезжир.сухое молоко | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| ЗАКВАСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закваска СВ 8,1% | 0,05 | 0 | 0,0 | 50 | 22,8 | 0 | 0,0 | 22,8 |
| КОНЦЕНТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| натур-го казеина сухой |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахар-песок |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| НАПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сироп плодово-ягодный |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| ИТОГО |  | 950 | 0,0 | 1000 | 456,0 | 950 | 0,0 | 456 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ ИЗ ПАХТЫ

|  | Жирность | идеал скваш. |  | напиток свежесть |  | напиток школьный |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЫРЬЁ | сырья,% |  |  |  |  |  |  | кг. |
|  |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  | Расход,кг. |  |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. |  |
| ПАХТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пахта свежая натур. | 0,4 | 930,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 54,4 |
| пахта свежая натур. | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пахта сгущеная СОМО 27% | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СЛИВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сливки СОМО 5,2% | 35,0 | 16,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| ЗАКВАСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закваска СВ 8,1% | 0,05 | 50,0 | 2,9 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 2,9 |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обезжиренное молоко | 0,05 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахар-песок |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| НАПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сироп плодово-ягодный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 1000 | 58,5 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 59 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

| РАСЧЕТ ПРО |  | ДУКТОВ ИЗ СЬ |  | ВОРОТКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЫРЬЁ | Жирност ь сырья,% | напиток с томат.соком |  | степной |  | домашний |  | ВСЕГО кг. |
|  |  | Расход, кг. |  | Расход,кг |  | Расход, кг |  |  |
|  |  | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. | на 1т. | на план.об. |  |
| СЫВОРОТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыворотка творожная неосветленная |  | 0,0 | 0,0 | 936,0 | 1839,0 | 950,0 | 0,0 | 1839,0 |
| сыворотка творожная осветленная |  | 845,0 | 1839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1839,0 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахар-песок |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 98,2 | 50,0 | 0,0 | 98,2 |
| жженый сахар |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| ЗАКВАСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацидофильно-дрожжевая |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СОЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соль |  | 5,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
| ПРОЧИЕ НАПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ванилин |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кориандр |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 19,6 |
| хлебный экстракт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дрожжи хлебопекарные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| лимонная настойка |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| томатный сок |  | 150,0 | 326,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,4 |
| вода |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 1000 | 2176,3 | 1000 | 1964,7 | 1000 | 0,0 | 4141 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ПЕРЕСЧЕТ РЕЦЕПТУР ПО МОРОЖЕНОМУ

| Наименование мороженого | Планируем ый объем выработки, кг | Номера рецептур | Жирность продукта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МОРОЖЕНОЕ |  |  |  |
| молочное | 500 | 3 | 3,5 |

| СЫРЬЁ | Массова я доля жира,% | Массовая доля СОМО, % | Массовая доля жира в сырье,% | Массовая доля СОМО в сырье, % | молочное |  |  |  |  | Расход в кг.на планируе мый объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расход,кг. на 1т.по типовой рецептуре | Жкг | Расход сырья с измен.жи р, кг | СОМОкг | Расход сырья с измен.СО МО, кг |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | 3,2 | 8,1 | 3,2 | 8,1 | 500 | 16,0 | 500,0 | 40,5 | 500,0 | 250,0 |
| СЛИВКИ И МАСЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки | 35 | 5,2 | 35 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| масло крестьянское | 72,5 | 2,5 | 69 | 1 | 11,5 | 8,3 | 12,1 | 0,1 | 12,1 | 6,0 |
| масло любительское | 78 | 2 | 78 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧЕЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко сухое цельное | 25 | 68 | 25 | 68 | 43 | 10,75 | 43 | 29,2 | 43,0 | 21,5 |
| молоко сухое цельное | 25 | 68 | 25 | 68 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| молоко сухое цельное | 25 | 68 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| молоко сух.обез. | 0 | 93 | 0,05 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,1 |
| сыворотка сух.подсырная | 0 | 40 | 0 | 40 | 31,6 | 0 | 31,6 | 12,6 | 0,42 | 0,2 |
| САХАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахар |  |  |  |  | 155 |  | 155 |  | 155,0 | 77,5 |
| ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крахмал картофельный |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Крахмал картофельный |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Крахмал кукурузный |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15,0 | 7,5 |
| ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода |  |  |  |  | 243,8 |  | 243,8 |  | 274,2 | 137,1 |
| вода |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| вода |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| вода |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ НАПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Какао-порошок |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванилин |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
| Мука пшеничная |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Казеинат натрия |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Шоколадная глазурь |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1000 | 35 |  | 83 | 1000 | 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

| ЗАТРАТЫ НА М |  | ЮЛОЧНС | >Е СЫРЬЁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё | Расх. на производ. В тоннах (кг.б) | Ориентир.цен а за 1т.,тыс.руб. | Приним.цена за 1т.,тыс.руб. | Затр.на мол.сырьё, тыс.руб. |
| Ц/молоко | 9,773 | 7,,5 | 8,00 | 97,73 |
| Сливки |  |  |  | 0 |
| Сухое молоко | 0,17 |  | 52 | 9 |
| Итого | 9,941 | 0 | 62 | 88,47 |

| Продукция | Способ производства | Вид упаковки | Выработка в тоннах, | Жирность , % | Ориентир. цена за1т.,тыс.руб | Приним.цена за 1т.,тыс.руб. | Тов. продук. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОЛОКО БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | Пастеризация | Полиэтилен. пакет 10,5л. | 0 | 2,5 | 6,18 | 12 | 0 |
| Молоко | Пастеризация | пюр-пак 1-0,5 л | 2 | 3,2 | 4,4 | 10 | 20 |
| Молоко | Пастеризация | фляга | 0 | 3,2 | 7,5 | 6 | 0 |
| Молоко стерилиз. | Стерилизация | Одноступ. в бут. | 1,5 | 3,5 | 7,4 | 16 | 24 |
| МОЛОКО С НАПОЛНИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко с кофе |  |  | 0 |  | 7,8 |  | 0 |
| школьное |  |  | 0,3 |  |  |  | 0 |
| белковое |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| К/м прод. из нат. мол. | Резервуарный | пюр-пак 1-0,5л. | 0 | 3,2 | 7 | 0 | 0 |
| К/м прод. из нат. мол. | Резервуарный | пакет 0,5-1,0л. | 1 | 2,5 | 7,2 | 14,8 | 14,8 |
| К/м прод. из сух. мол. | Резервуарный | Пакет0,5-1,0л. | 0,6 | 2,5 | 7,3 | 11 | 6,6 |
| НАПИТКИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ СЫВОРОТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| напиток с томат.соком степной | Резервуарный Резервуарный |  | 1,8 1611 |  |  | 5 | 8,9 0 |
| КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| йогурт |  |  | 0,3 |  |  | 16 | 4,8 |
| СМЕТАНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана | Резервуарный | Стаканы 0,2-0,5л. | 0 | 15 | 22,87 | 0 | 0 |
| Сметана | Резервуарный | Стаканы 0,2-0,5л. | 0,655 | 20 | 27,4 | 39 | 25,545 |
| Сметана | Резервуарный | Пакеты 0,5-0,3л. | 0 | 25 | 41,3 | 27 | 0 |
| ТВОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог |  |  | 0 | 5 | 21,29 | 21,29 | 0 |
| Творог |  |  | 0,5 | 9 | 27,71 | 38 | 19 |

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

| ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сырки сладкие |  | брикеты 0,1кг. | 0,2 | 7 | 34 | 42,0 | 8,4 |
| сырки сорехами |  | брикеты 0,1кг. | 0 | 7 | 29,98 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 132 |

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА ОПТИМАЛЬНОСТИ АССОРТИМЕНТА

| Затраты на сырьё тыс. руб. | Товарная прод. тыс . руб. | Коэффициент оптимальности |
| --- | --- | --- |
| 97,85 | 133,97 | 1,52 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА С УКАЗАНИЕМ РЕЖИМОВ

Таблица1

Питьевое молоко

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| Молоко | приемка молока | 1-8 |  |  | 2042,5 |
| пастер. | охлаждение сырого молока | 4-6 |  |  | 510,6 |
| пюр-пак 1-0,5л | резервирование сырого молока | 4-6 |  |  | 1021,3 |
| 3,2 | подогрев сырого молока | 40-45 |  |  | 2042,5 |
|  | очистка сырого молока | 40-45 |  |  | 2042,5 |
|  | сепарирование молока | 40-45 |  |  | 307,5 |
|  | резервирование 35% сливок |  |  |  | 32,1 |
|  | резервирование о\молока |  |  |  | 275,4 |
|  | стандартизация смеси | 40-45 |  |  | 2010,4 |
|  | гомогенизация | 62-63 |  | 12,5-15 | 2010,4 |
|  | пастеризация | 76-78 | 15с-20с |  | 2010,4 |
|  | охлаждение | 4-6 |  |  | 2010,4 |
|  | резервирование пастер.молока | 4-6 |  |  | 2010,4 |
|  | расфасовка питьевого молока | 4-6 |  |  | 2010,4 |
|  | хранение | 1-8 | 18ч |  | 2000,0 |

Таблица2

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| Молоко | приемка молока | 1-8 |  |  | 1539,8 |
| стерилиз. | охлаждение сырого молока | 4-6 |  |  | 384,9 |
| 3,5 | резервирование сырого молока | 4-6 |  |  | 769,9 |
|  | подогрев сырого молока | 40-45 |  |  | 1539,8 |
|  | очистка сырого молока | 40-45 |  |  | 1539,8 |
|  | сепарирование молока | 40-45 |  |  | 93,6 |
|  | резервирование 35% сливок |  |  |  | 9,8 |
|  | резервирование о\молока |  |  |  | 83,8 |
|  | стандартизация | 40-45 |  |  | 1530,0 |
|  | гомогенизация сырой смеси | 62-63 |  | 12,5-15 | 1529,7 |
|  | пастеризация | 76-78 | 15с-20с |  | 1526,9 |
|  | охлаждение | 4-6 |  |  | 1526,9 |

|  | резервирование пастер.м | 4-6 |  |  | 1526,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расфасовка пастер. Молока | 4-6 |  |  | 1526,9 |
|  | стерилизация в пласт.бут. | 115-120 | 15-20 мин |  | 1500,0 |
|  | хранение | 1-8 | 18ч |  | 1500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Таблица

3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА С УКАЗАНИЕМ РЕЖИМОВ

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| К/м прод. | приемка сырого молока | 8-10 |  |  | 310,5 |
| из нат. м-ка. | охлаждение сырого молока | 4-6 |  |  | 77,6 |
| йогурт | резервирование сырого молока | 4-6 |  |  | 155,3 |
| 1,50% | подогрев сырого молока | 40-45 |  |  | 310,5 |
|  | очистка сырого молока | 40-45 |  |  | 310,5 |
|  | сепарирование молока | 40-45 |  |  | 186,5 |
|  | резервирование об/молока |  |  |  | 167,0 |
|  | резервирование 35% сливок |  |  |  | 19,5 |
|  | стандартизация | 40-45 |  |  | 287,1 |
|  | внесение наполнителей |  |  |  | 287,1 |
|  | гомогенизация сырой смеси | 48-85 |  | 12,5-17,0 | 287,1 |
|  | пастеризация | 85-87 | 5'-10' |  | 287,1 |
|  | охлаждение до тем-ры закваш. | 35-37 |  |  | 286,8 |
|  | заквашивание |  |  |  | 301,8 |
|  | сквашивание | 33 | 4-6ч |  | 301,8 |
|  | охлаждение |  | 3'-5' |  | 301,8 |
|  | перемешивание |  |  |  | 301,8 |
|  | расфасовка продукта | 4-6 |  |  | 301,8 |
|  | хранение | 1-8 | 18ч |  | 300,0 |

Таблица

4

| Продукт | Операции |  | Режимы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| Сметана Резервуарный 20% | приемка сырого молока | 8-10 |  |  | 1,4 |
|  | охлаждение сырого молока | 4-6 |  |  | 0,4 |
|  | резервирование сырого молока | 4-6 |  |  | 0,7 |
|  | подогрев сырого молока | 40-45 |  |  | 1,4 |
|  | очистка сырого молока | 40-45 |  |  | 1,4 |
|  | сепарирование молока | 40-45 |  |  | 1,4 |
|  | резервирование об/молока |  |  |  | 1,3 |

|  | резервирование 35% сливок |  |  |  | 396,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стандартизация | 40-45 |  |  | 624,2 |
|  | гомогенизация сырой смеси | 48-85 |  |  | 624,2 |
|  | пастеризация | 85-87 | 5'-10' |  | 624,2 |
|  | охлаждение до тем-ры закваш | 37 |  |  | 624,2 |
|  | внесение закваски | 35-37 | 4-6ч |  | 657,1 |
|  | сквашивание |  |  |  | 657,1 |
|  | охлаждение | 18-20 |  |  | 657,1 |
|  | перемешивание |  | 3-15мин |  | 657,1 |
|  | расфасовка продукта |  |  |  | 657,1 |
|  | охлаждение, созревание | 2-8 | 6-12ч |  | 655,0 |
|  | хранение | 1-8 | 36ч |  | 655,0 |
| ПРИЛОЖЕНИ] |  |  |  |  | Е 26 |

Таблица 5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА С УКАЗАНИЕМ РЕЖИМОВ ТВОРОГ

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| творог 9% | приемка сырого молока | 8-10 |  |  | 4478,8 |
|  | охлаждение сырого молока | 4-6 |  |  | 1119,7 |
|  | резервирование сырого молока | 4-6 |  |  | 2239,4 |
|  | подогрев сырого молока | 40-45 |  |  | 4478,8 |
|  | очистка сырого молока | 40-45 |  |  | 4478,8 |
|  | сепарирование молока | 40-45 |  |  | 2726,5 |
|  | резервирование об/м-ка |  |  |  | 2441,7 |
|  | резервирование 35%сливок |  |  |  | 284,7 |
|  | стандартизация | 40-45 |  |  | 3984,4 |
|  | пастеризация смеси | 78-80 |  |  | 3984,4 |
|  | охлаждение | 35-38 |  |  | 3984,4 |
|  | заквашивание,сквашивание | 35-38 | 4-5ч |  | 4194,1 |
|  | обезвоживание сгустка |  | 1-2ч |  | 4194,1 |
|  | охлаждение творога | 8 |  |  | 661,9 |
|  | расфасовка | 8 |  |  | 502,5 |
|  | хранение | 4 |  |  | 500,0 |

Таблица 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА С УКАЗАНИЕМ РЕЖИМОВ ТВОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Продукт

Операции

Режимы

Творожная масса и сырки

|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сырки сладкие 7% | приемка творога 9% |  |  |  | 157,9 |
|  | приемка обезжир.творога |  |  |  | 15,2 |
|  | внесение напол-й(пригот-е смеси) |  |  |  | 201,4 |
|  | охлаждение творож.изд. | 2-6 |  |  | 201,4 |
|  | расфасовка и упаковка |  |  |  | 201,2 |
|  | хранение | 4-6 | 24ч |  | 200,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 Таблица 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ ИЗ СЫВОРОТКИ
ПО РЕЦЕПТУРАМ С УКАЗАНИЕМ РЕЖИМОВ

Напитки из сыворотки

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| Напиток напиток с томат.соком | приемка сыворотки(резер-е) | 8-10 |  |  | 1507,9 |
|  | очистка от жира и казеин.пыли |  |  |  | 1507,9 |
|  | пастеризация | 74-78 | 15-20сек |  | 1507,2 |
|  |  | — |  |  | 0,0 |
|  | осветление сыворотки | 90-98 |  |  | 1507,2 |
|  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | внесение наполнителей |  |  |  | 276,6 |
|  | приготовление смеси |  |  |  | 1784,5 |
|  |  | — | — |  | — |
|  | охлаждение напитка | 6-8 |  |  | 1783,6 |
|  | розлив, упаковка |  |  |  | 1782,7 |
|  |  | — | — |  |  |
|  | хранение | 8 | 36ч |  | 1772,0 |

Таблица 8

| Продукт | Операции | Режимы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тем-ра | время | давление | масса |
| Напиток степной | приемка сыворотки(резер-е) | 8-10 |  |  | 1507,9 |
|  | очистка от жира и казеин.пыли |  |  |  | 1507,9 |
|  | пастеризация | 74-78 | 15-20сек |  | 1507,2 |
|  | охлаждение | 10-12 |  |  | 1507,2 |
|  |  | — |  |  | 0,0 |
|  | пригот-е и внесение сах.сиропа | 85-87 |  |  | 80,6 |
|  | внесение наполнителей |  |  |  | 22,6 |
|  | приготовление смеси |  |  |  | 1610,3 |

|  | охлаждение напитка | 6-8 |  |  | 1609,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | розлив, упаковка |  |  |  | 1608,6 |
|  | созревание | 4-5 | 5ч |  | 1599,7 |
|  | хранение | 8 | 36ч |  | 1599,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Пооперационные затраты сырья

| Операции |  | 0ОНН0 | натуральн ое молоко | ванное | 1) Э < Б < 2 ( 5 : | продукты | * Н >? с ? : 3- : | сливки | сметана | творог | масло | сыр | консервы | рецептура | а ^ с ^ > ^ О с с с а го = х а с | рецептура | по | ( ( о ! < К ( | I- « С ^ С а 1 С | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| растворение |  | 102 6 |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1604 |
| охлаждение |  | 102 6 |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1604 |
| созревание |  | 102 6 |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1604 |
| перекачивание |  |  | 2042, 5 | 154 0 | 0,0 |  | 104 6 | 0 | 1 | 447 9 | 0 | 0 | 0 | 618 | 311 | 0 |  |  | 1508 | 10617 |
| взвешивание |  |  | 2042, 5 | 154 0 | 0,0 |  | 104 6 | 0 | 1 | 447 9 | 0 | 0 | 0 | 618 | 311 | 0 |  |  | 0 | 9109 |
| охлаждение |  |  | 510,6 | 385 | 0,0 |  | 262 | 0 | 0 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 78 | 0 |  |  |  | 2277 |
| хранение |  | 102 6 | 1021, 3 | 770 | 0,0 | 578 | 523 | 0 | 1 | 223 9 | 0 | 0 | 0 | 309 | 155 | 0 |  |  |  | 4554 |
| подогрев | молоко пастериз. | 102 6 | 2042, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |  | 2043 |
|  | к/м прод., сыр, творог |  |  |  |  | 578 | 104 6 |  |  | 447 9 |  | 0 |  |  | 311 |  |  |  |  | 5525 |
|  | консервы, топленое мол., масло |  |  | 154 0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1540 |
|  | сливки, сметана |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| очистка | молоко пастериз. | 102 3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | к/м прод., сыр, творог |  |  |  |  | 576 | 104 6 |  |  | 447 9 |  | 0 |  |  | 311 |  |  |  |  | 5525 |
|  | консервы, топленое мол., масло |  |  | 770 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 770 |
|  | сливки, сметана |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| сепарировани е | молоко пастериз. |  | 307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  | 308 |
|  | к/м прод., сыр, творог |  |  |  |  |  | 332 |  |  | 272 6 |  | 0 |  |  | 187 |  |  |  |  | 3058 |
|  | консервы, топленое мол., масло |  |  | 93,6 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94 |

|  | сливки, сметана |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| резерв. о/мол. |  |  | 275,4 | 83,8 | 0,0 |  | 297 | 0 | 1 | 244 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 167 | 0 |  |  |  | 3099 |
| резерв. слив. |  |  | 32,1 | 9,8 | 0,0 |  | 34,6 | 0 | 397 | 285 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19,5 | 0 |  |  |  | 758 |
| стандартизаци я |  |  | 0 | 153 0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1530 |
|  |  |  | 2010 |  |  |  | 961 | 0 | 624 | 0 |  | 0 | 0 | 300, 9 | 0 |  |  |  |  | 3596 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 398 4 |  | 0 | 0 | 301, 4 | 287 |  |  |  |  | 3984 |
| гомогенизация |  | 101 9 | 2010 | 153 0 | 0,0 | 574 | 961 | 0 | 624 |  |  | 0 | 603 |  | 287 |  |  |  |  | 5126 |
| пастеризация | молоко пастериз. | 101 6 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  | 2010 |
| пастеризация | к/м прод., сыр, творог |  |  |  |  | 572 | 961 |  |  | 398 4 |  | 0 |  |  | 287 |  |  |  |  | 4946 |
| пастеризация | консервы, топленое мол., масло |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| пастеризация | сливки, сметана |  |  |  |  |  |  | 0 | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| томление |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| охлаждение |  | 101 5 | 2010 |  | 0,0 | 570 | 961 | 0 | 624 | 398 4 | 0 |  |  | 603 287 |  |  |  |  |  | 7580 |
| резервирован ие |  | 101 4 | 2010 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  | 0 |
| получение сметаны |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
| получение творога |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3984 |
| получение к/м прод. |  |  |  |  |  | 601 | 101 2 |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 1012 |
| стерилизация мол. |  |  |  | 153 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |
| охлаждение |  |  |  |  |  | 0 | 101 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1012 |
| розлив молока |  | 101 4 | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  | 2010 |
| стерил. пастер. мол. |  |  |  | 150 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| розлив к/м прод. |  |  |  |  |  | 0 | 101 2 |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 1012 |
| расфасовка сметаны |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
| расфас. творога в пакеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| расфас. масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| хранение |  | 100 0 | 2000 | 150 0 | 0 | 600 | 100 0 | 0 | 655 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 5655 |
| резерв.сыворотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3016 | 2236 |
| очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3016 |  |
| стандартизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| для вторичног пастеризация о сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3014 |  |
| осветление сыворотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507 |  |
| получение для напитка вторичног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3395 |  |

| о сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розлив напитков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3391 |  |
| хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3372 |  |
| расфас. Тв.изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| резерв. Пахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

База данных оборудования

Продук	Прон длин ширин площад

| Операция | Сырье т | Наименование | Марка 36-1 Ц1,8- | ость а | 1 а | ь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемка | Ц\молоко | Насос | 12 П6-ОРМ- | 6 | 0,4 | 0,22 | 0,088 |
| Приемка | Ц\молоко | Резервуар | 1,0 В2-ОМ2Г- | 1 000 | 2,28 | 1,26 | 2,873 |
| Приемка | Ц\молоко | Резервуар | 10 | 2000 | 2,85 | 1,57 | 4,475 |
| ОхлаждениеЦ\молоко |  | Охладитель трубч,л\ч Установка | П8-ОУВ\2 | 3000 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| ОхлаждениеЦ\молоко Резервиров |  | пластин.охлад. | ООУ-10 | 1 0000 | 1,6 | 0,7 | 1,12 |
| ание Ц\молоко Резервиров |  | Резервуар | В2-ОМ2Г-2 | 2000 | 2,85 | 1,57 | 4,475 |
| ание Ц\молоко Резервиров |  | Резервуар | В2-ОМГ-4 | 4000 | 2,19 | 2,25 | 4,928 |
| ание Ц\молоко Резервиров |  | Резервуар | В2-ОМГ-10 | 10000 | 4,45 | 2,13 | 9,479 |
| ание Ц\молоко Резервиров |  | Резервуар | РПО-2,5 П6-ОРМ- | 2500 | 3,1 | 1,6 | 4,96 |
| ание Ц\молоко |  | Резервуар | 0,5 | 500 | 1,9 | 0,8 | 1,52 |
| Резервиров Ц\молоко |  | Резервуар | РПО-2,0 | 2000 | 2,85 | 1,6 | 4,56 |

ание

Подогрев

Подогрев

Подогрев

2

3,85

4

18,02

| Подогрев Ц\молоко охладительная |  | А1-ОКЛ-2 | 2000 | 2,7 | 2,4 | 6,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка Ц\молоко Сепаратор-м\очиститель А1-ОЦМ-5 |  |  | 5000 | 1,32 | 0,88 | 1,162 |
| Очистка Ц\молоко Сепаратор-м\очиститель А1-ОДМ-10 10000 |  |  |  | 1,02 | 0,75 | 0,765 |
| Очистка Ц\молоко Сепаратор-м\очиститель ОМЕ-С |  |  | 1 5000 | 1,17 | 1,04 | 1,217 |
| Сепарирова |  |  |  |  |  |  |
| ние Ц\молоко Сепаратор-с\отделитель А1-ОХО |  |  | 6000 | 1 ,24 | 0,78 | 0,967 |
| Сепарирова |  |  |  |  |  |  |
| ние Ц\молоко Сепаратор-с\отделитель Г9-ОЦМ-5 |  |  | 5000 | 1,3 | 0,8 | 1,04 |
| Сепарирова |  |  |  |  |  |  |
| ние Ц\молоко Сепаратор-с\отделитель Г9-ОЦМ-10 10000 |  |  |  | 1,3 | 0,8 | 1,04 |
| Сепарирова |  |  |  |  |  |  |
| ние Ц\молоко Сепаратор-с\отделитель Г9-ОЦМ-15 15000 |  |  |  | 0,99 | 0,8 | 0,792 |
|  | МолокоСепаратор- | Г9-ОМА- |  |  |  |  |
| Стандартизация | пастер. нормализатор | 3М | 5000 | 0,9 | 0,68 | 0,612 |
|  | Молоко | В2-ОМВ- |  |  |  |  |
| Стандартизация | пастер. Резервуар | 6,3 | 6300 | 2,32 | 2,28 | 5,29 |
|  | Молоко | А1-ОГМ- |  |  |  |  |
| Гомогенизация | пастер. Гомогенизатор | 2,5 | 2500 | 9,25 | 6 | 55,5 |
|  | Молоко | А1-ООЛ- |  |  |  |  |
| Охлаждение | пастер. Установка пластинчатая 12,5 |  | 1 2500 | 2 | 2 | 4 |
|  | Молоко |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | пастер. Установка пластинчатая А1-ОКЛ-15 |  | 1 5000 | 4,68 | 3,85 | 18,02 |
|  | Молоко | П6-ОРМ- |  |  |  |  |
| Резервирование | пастер. Резервуар МолокоАвтомат для розлива в | 0,5 | 500 | 1,9 | 0,8 | 1,52 |
| Расфасовка | пастер. п\э пакеты МолокоАвтомат для изгот. б\п- | М6-ОР3-Е | 25 | 1 ,43 | 1 ,23 | 1,759 |
| Расфасовка | пастер. ов и розлива К\м | А1-АП3Н | 3500 | 4,56 | 1,82 | 8,299 |
|  | напитк | А1-ОГМ- |  |  |  |  |
| Гомогенизация | и Гомогенизатор К\м напитк Установка пастер.- | 2,5 | 2500 | 9,25 | 6 | 55,5 |
| Пастеризация | и охладительная К\м напитк Установка пастер.- | ТПУ-2,5М | 3000 |  |  | 0 |
| Пастеризация | и охладительная | А1-ОКЛ-25 25000 |  |  |  | 0 |
|  | К\м |  |  |  |  |  |
|  | напитк |  |  |  |  |  |
| Пастеризация | и Установка пластинчатая А1-ОНЛ-10 10000 |  |  |  |  | 0 |
|  | К\м напитк Установка пастер.- |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | и охладительная | А1-ОКЛ-25 25000 |  |  |  | 0 |
|  | К\м |  |  |  |  |  |
|  | напитк | В2-ОМВ- |  |  |  |  |
| Резервирование | и Резервуар | 2,5 | 2500 | 1 ,43 | 1,64 | 2,345 |

Ц\молоко	Установка пластинчатая А1-ОНЛ-10 10000

А1-ООЛ-

Ц\молоко	Установка пластинчатая 12,5	12500	2

Ц\молоко	Установка пластинчатая А1-ОКЛ-15 15000 4,68

Установка пастер.-

К\м

напитк	В2-ОМВ-

| Резервирование | и Резервуар К\м | 6,3 | 6300 | 2,32 | 2,28 | 5,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напитк |  |  |  |  |  |
| Резервирование | и Резервуар К\м напитк Автомат для розлива в | Г6-ОМГ-25 | 25000 |  | 1,64 | 0 |
| Расфасовка | и п\э пакеты К\м напитк Автомат для изгот. б\п- | М6-ОР3-Е | 25 |  |  | 0 |
| Расфасовка | и ов и розлива | А1-АП3Н А1-ОГМ- | 3500 | 1 ,43 | 1 ,23 | 1,759 |
| Гомогенизация | Творог Гомогенизатор | 2,5 | 2500 | 2,25 | 1,97 | 4,433 |
| Гомогенизация | Творог Гомогенизатор | А1-ОГМ А1-ОГМ- |  | 9,25 | 6 | 55,5 |
| Гомогенизация | Творог Гомогенизатор | 2,5 | 2500 | 14,8 | 11 | 162,8 |
|  | Установка пастер.- |  |  |  |  |  |
| Пастеризация | Творог охладительная | А1-ОК2Л-5 | 5000 | 4,5 | 0,8 | 3,6 |
|  | Установка пастер.- |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог охладительная | ТПУ-2,5М | 3000 | 3,7 | 3,53 | 13,06 |
| Охлаждение | Творог Установка пластинчатая А1-ОНЛ-10 10000 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | А1-ООЛ- |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог Установка пластинчатая 12,5 |  | 1 2500 |  |  | 0 |
| Охлаждение | Творог Установка пластинчатая А1-ОКЛ-15 |  | 1 5000 | 2 | 2 | 4 |
| Заквашивание и сквашивание Заквашивание и | Творог Творогоизготовитель,л | ТИ-4000 | 4000 |  | 1,64 | 0 |
| сквашивание Заквашивание и | Творог Ванна-калье | ВК-1 | 1 000 | 60,2 | 30,74 | 1851 |
| сквашивание | Творог Ванна | ВС-2,5 | 700 | 2,14 | 1,08 | 2,311 |
| Заквашивание и | Линия | Я9-ОПТ- |  |  |  |  |
| сквашивание | Творог производства, м3\ч | 2,5 | 2500 | 2,16 | 1,02 | 2,203 |
| Заквашивание и | Комплект |  |  |  |  |  |
| сквашивание | Творог оборудования, м3\ч | Я5-ОТМ | 162414,25 |  | 10,5 | 149,6 |
| Заквашивание и сквашивание Заквашивание и | Творог Линия производства | ОЛПТ | 700 |  |  | 0 |
| сквашивание | Творог Ванна-калье | ВК-2,5 | 2500 | 15 | 10,8 | 1 62 |
|  | Линия | Я9-ОПТ- |  |  |  |  |
| Обезвоживание | Творог производства, м3\ч | 2,5 | 2500 | 0,77 | 0,76 | 0,585 |
| Обезвоживание | Творог Подъемник, кг | Р3-ОПТ | 1 20 | 10,2 | 13,2 | 134,6 |
| Обезвоживание | Творог Пресс | ПТ-1 | 460 |  |  | 0 |
|  | Линия | Я9-ОПТ- |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог производства, м3\ч | 2,5 | 2500 | 3,5 | 3,1 | 10,85 |
|  | Комплект |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог оборудования, м3\ч | Я5-ОТМ | 162414,25 |  | 10,5 | 149,6 |
|  | Установка для |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог прессования и охлажд. | УПТ | 800 | 1 ,91 | 1 | 1 ,91 |
|  | Установка для |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | Творог прессования и охлажд. | А1-ООП | 220 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| Расфасовка | Творог Автомат фасовки | М1-ОФД | 258 | 1,6 | 2,2 | 3,52 |

| Гомогенизация | Сливки Гомогенизатор | А1-ОГМ- 2,5 | 2500 | 2,25 | 1,97 | 4,433 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастеризация | Установка пастер.- Сливки охладительная | ТПУ-2,5М | 3000 | 1,8 | 1,5 | 2,7 |
| Пастеризация | Подогреватель Сливки трубчатый | П8-ОАБ | 5000 | 3,7 | 3,53 | 13,06 |
| Сушка | сгуш. Продукт | Сушилка | Рсм- 500 | 955 |  | 1,64 |
| маслообразование | маслообразователь ВЖС | Р3-ОУА-М | 1400 | 1 | 1,5 | 2 |
| маслообразование | маслообразователь ВЖС | Р3-ОУА | 1 000 | 1,9 | 1,1 | 2,1 |
| маслообраз ование | маслоо бразов атель ВЖС Я7-ОМ-3Т | 550-800 1,9 |  | 1,1 | 2,1 | 0 |
| линия производства | Масло состав оборудования | П8-ОЛФ | 1000, кг\ч | 9,7 | 4 | 3 |
| линия производства | Плавле н. Сыры состав оборудования | П8- ОЛК.000 | 100, кг\ч |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

| Подбор и расчет площадей предприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гормолзавод, мощность, т/см |  |  | 12 |
| Основные производственные цеха, отделения |  |  |  |
|  | Параметры |  |  |
| Помещения | Площад ь | Коэфф.запас а площади | Общая |
|  | обор- |  | расч.пл., |
|  | ия,м.кв | К | м.кв. |
| Приемное отделение | 22,22 | 2 | 44,4 |
| Производственный цех | 227,42 | 3 | 682,2 |
| Итого |  |  | 726,7 |
| Вспомогательные помещеия |  |  |  |
| Заквасочное отделенение | 12 | 12 |  |
| Заквасочная для пр-ва кефира | 12 | 12 |  |
| Отделение мойки оборудования | 36 | 36 |  |
| Лаборатория ТХК | 12 | 12 |  |
| Лаборатория МБК | 12 | 12 |  |
| Комната мастера | 9 | 9 |  |
| Комната слесаря | 9 | 9 |  |
| Административно- | 36 | 36 |  |

| бытовые помещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад хранения и подготовки тары | 18 | 18 |  |  |  |
| Склад материалов, припасов | 18 | 18 |  |  |  |
| Вентиляционная | 18 | 18 |  |  |  |
| Тепловой пункт, бойлерная | 18 | 18 |  |  |  |
| Итого | 234 | 234 |  |  |  |
| Камера х |  | ранения готовой продукции |  |  |  |
| Продукция | Вид упаковк и | Срок хранения,сут | Нагр.БР УТТО | Объем продукции, кг | Площадь,м .кв. |
| Молоко питьевое | Пакеты, пюр-пак | 0,75 | 490 | 4800 | 12 |
| Кисломолочные напитки | Пакеты, пюр-пак | 0,75 | 490 | 1900 | 5 |
| Творог | Брикеты 250г | 1,5 | 1022 | 700 | 2 |
| Сметана | Пакеты | 1,5 | 490 | 655 | 3 |
| Напитки из сыворотки | Пакеты, пюр-пак | 0,75 | 490 | 3372 | 9 |
| Сливки | пакеты | 0,75 | 392 |  | 0 |
| Экспедиция |  |  |  |  | 18 |
| Итого | Компановка ГМЗ.йша |  |  |  | 49 |
| Общая площадь производственного корпуса |  | 1009 |  |  |  |
| Принимаемые габариты корпуса предприятия |  | 42х24 |  |  |  |
| Сетка колонн |  | 6 х 6 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

| Подбор и расчет площадей предприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сырзавод. Мощность, т/см |  |  | 15000 |
| Помещения основного производственного назначения |  |  |  |
|  | Параметры |  |  |
| Помещения | Площадь | Коэффициент запаса | Общая |
|  | обор-ния,м.кв | К | расч.пл.,м.кв |
| Приемное отделение | 22,22 | 2 | 44 |
| Производственный цех | 274,35 | 2 | 549 |
| Итого |  |  | 593 |
| Вспомогательные помещения |  |  |  |
| Наименовние помещения | Нормативная площадь, м.кв. | Площадь, м.кв. по комапановке |  |
| Приемная лаборатория | 18 | 18 |  |
| Заквасочное отделение | 36 | 9 |  |
| Заквасочная для пр-ва кефира | 18 | 9 |  |
| Отделение мойки оборудования | 36 | 36 |  |
| Солильное отделение | 36 | 54 |  |
| Отделение мойки, обсушки | 36 | 36 |  |
| Отделение парафен. и упак | 36 | 18 |  |
| Склад материалов, припасов | 18 | 18 |  |
| Отд.подгот.сыра к реал-ции | 18 | 18 |  |
| Камера созревания теплая | 36 | 72 |  |
| Камера созревания холодная | 36 | 72 |  |
| Лаборатория ТХК | 36 | 36 |  |
| Лаборатория МБК | 24 | 18 |  |
| Бытовые помещения | 36 | 72 |  |
| Комната мастера | 18 | 18 |  |
| Комната слесаря | 18 | 18 |  |
| Вентиляционная | 18 | 18 |  |

| Тепловой пункт,бойлерная | 18 | 36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 501 | 621 |  |  |  |
| Камера хранения готовой продукции |  |  |  |  |  |
| Продукция | Вид упаковки | Объем продукции,кг | Срок хранения,сут | Нагрузка БРУТТО,кг | Площадь, |
|  |  |  |  |  | м.кв. |
| Камера 1: |  |  |  |  |  |
| Сыры | - | 3000 | 2 | 875 | 21 |
| Камера 2: цельном прод |  |  |  |  |  |
| Молоко питьевое | Пакеты, пюр-пак | 13000 | 0,75 | 490 | 60 |
| Кисломолочные напитки | Пакеты, пюр-пак | 6000 | 0,75 | 490 | 28 |
| Сметана | Пакеты | 2500 | 1,5 | 490 | 23 |
| Творог | Полист.стак-ки |  |  |  |  |
| Камера 3: | Пакеты | 5000 | 0,75 | 490 | 23 |
| Масло сливочное | Брикеты | 5 | 1179 | 5000 | 13 |
| Экспедиция |  |  |  |  | 18 |
| Итого | Компановка СЫ | Р.йша |  |  | 213 |
| Общая площадь производственного корпуса |  | 1427 |  |  |  |
| Принимаемые габариты корпуса предприятия |  | 48х30 |  |  |  |
| Сетка колонн |  | 6 х 6 |  |  |  |

Приложение 13

СЫРЬЕВОЙ РАСЧЕТ ПО ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблиуца

1

Расчеты по видам питьевого молока из натурального молока

|  |  |  | Выра |  |  |  |  |  |  |  | Составляющие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция | Способ | Упаковка | б.,кг. | Жир- | Ж. б.,% | К | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | Всего Нб, | Всего Мф, | смеси |  | Потери |
|  |  |  |  | ть,% |  |  |  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |
|  | производ. |  |  |  |  |  |  |  | кг | кг | ц/м. | об/м. |  |

| Молоко | Пастеризация | Полиэтилен. пакет 10,5л. |  |  | 2,5 | 3,8 | 1,0111 | 1 011,1 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Таблиуца 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко | Пастеризация | пюр-пак 1-0,5л |  | 2000 | 3,2 | 3,8 | 1,0052 | 1 005,2 | 846,5 | 1 693,0 | 2 010,4 | 1 735,0 | 275,4 | 10,4 |  |
| Молоко | Пастеризация | фляга |  | 0 | 3,2 | 3,8 | 1,004 | 1 004,0 | 845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Молоко стерилиз. | Стерилизация | Одноступ. в бут. |  | 1500 | 3,5 | 3,8 | 1,02 | 1 020,0 | 939,5 | 1 409,2 | 1 530,0 | 1 446,2 | 83,8 | 30,0 |  |
| Молоко топлен. | закрыт. емкость | пюр-пак 1-0,5л. |  | 0 | 2,5 | 3,8 | 1,02 | 1 020,0 | 671,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  | 3 102,2 | 3 540,4 | 3 181,2 | 359,2 | 40,4 |  |
|  |  | Расчеты по видам питьевого молока из сухого молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция | Способ производ. | Упаковка | Выраб., кг |  | жир-ть,% | Ж.б.,% | К | Н.ф.,кг. сух.моло ка | Кол-во воды | Н.ф.,кг восст.мо л. | Н.б.,кг. | Всего Н.б. восст.мо л. | Всего М.ф. сух. мол .кг | Потери | Всего Мф восст.мол. |
| Молоко из вост. | Пастеризация | Полиэтилен. пакет 10,5л. | 1000 |  | 2,5 | 3,8 | 1,0136 | 98,1 | 915,5 | 1 013,6 | 666,8 | 666,8 | 98,1 | 13,6 | 1013,60 |
| ИТОГО: |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,84 | 98,07 | 13,60 | 1013,60 |

Расчеты по кисломолочным продуктам из натурального	Таблиуца

молока	3

| Продукция | Способ | Упаковка | Выраб., кг. | Жир- | Ж. б.,% | К | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | Всего Нб, | Жсм.% | Сырьё для | Доза | Всего Мф, | Составляющие смеси |  | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. |  |  | ть,% |  |  |  |  | кг |  | закваски | зак-ки,% | кг | Кол-во ц/м. | Кол-во об/м. |  |
| К/м прод. из нат. мол. | Резервуарный | пакет 0,5-1,0л. | 1000 | 2,5 | 3,8 | 1,0118 | 1 011,8 | 665,7 | 665,7 | 2,63 | об/м | 5 | 1 011,8 | 714,9 | 296,9 | 11,8 |
| К/м прод. из нат. мол. | термостатный | пюр-пак 1-0,5л. | 0 | 3,2 | 3,8 | 1,011 | 1 011,0 | 851,4 | 0,0 | 3,37 | об/м | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 665,7 |  |  |  | 1 011,8 | 714,9 | 296,9 | 11,8 |

Таблиуца

Расчеты по кисломолочным продуктам из сухого молока	4

| Продукция | Способ производ. | Упаковка | Выраб., кг. | Жир- ть,% | Ж. б.,% | К | Н.ф.,кг восст.см. | Н. б.,кг. | Всего Нб, восст.см. | Жсм.% | Сырьё для закваски | Доза зак-ки,% | Всего Мф, гот.прод | Н.ф.,кг сух.мол. | Всего Н.ф.,кг сух. мол. | Потери | Общ.к зак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К/м прод. из сух. мол. | Резервуарный | Пакет0,5-1,0л. | 600 | 2,5 | 3,8 | 1,0137 | 1 013,7 | 666,9 | 400,1 | 2,63 | об/м | 5 | 608,2 | 98,0 | 58,8 | 8,2 | 30 |

| I ИТОГО: ¦ ¦ | 600 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 608,2 |  | 58,8 | 8,2 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчеты по сметане

Таблиуца 5

|  | Способ |  | Выраб., кг. | Жир- ть,% |  |  |  |  | Всего Нб, | Всего Мф, | Кол-во об/м. |  | Составляющие смеси |  | Жирность | кол-во слив35% от произ- ва | Кол слив.3 т необ.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция | производ. | Упаковка |  |  | Ж. б.,% | К | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | кг | кг |  | Потери | Кол-во сливок 35% | Кол-во о/м | смеси,% |  |  |
| Сметана | Резервуарный | Стаканы 0,2-0,5л. | 0 | 15 | 3,8 | 1,0086 | 4 124,1 | 4 015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 396,56 | 0 |
| Сметана | Резервуарный | Стаканы 0,2-0,5л. | 655 | 20 | 3,8 | 1,0086 | 5 503,4 | 5 358,6 | 3 509,9 | 3 604,7 | 3 206,0 | 5,6 | 396,7 | 260,4 | 21,1 | 396,56 | 0 |
| Сметана | Резервуарный | Пакеты 0,5-0,3л. | 0 | 25 | 3,8 | 1,0088 | 6 884,0 | 6 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 396,56 | 0 |
| Сметана | Термостатный | Стаканы 0,1-0,25л. | 0 | 30 | 3,8 | 1,0083 | 8 259,5 | 8 042,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 396,56 | 0 |
| Сметана | Резервуарный | Стаканы 0,1-0,25л. | 0 | 10 | 3,8 | 1,0096 | 2 747,5 | 2 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 396,56 | 0 |
| Итого: |  |  | 655,0 |  |  |  |  |  | 3 509,9 | 3 604,7 | 3 206,0 | 5,6 | 396,7 | 260,4 |  |  | 0 |

Расчёты по ворогу

Таблиуц 6

| Продукция | Жир-ть,% | Выраб.,кг. | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | Всего Нб, | К | Жирност ь | Всего Мф, | Смесь | Составляющие смеси |  | Количес тво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кг |  | смеси,% | кг |  | Кол-во ц/м. | Кол-во об/м. | сыворо тки |
| Творог | 5 | 0 | 6336,84 | 1470,81 | 0,00 | 0,28 | 0,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Творог | 9 | 500 | 6387,53 | 2647,46 | 1323,73 | 0,5 | 1,58 | 3 193,8 | 3 193,8 | 1 334,4 | 1 859,4 | 2 235,6 |
| Творог | 11 |  | 6505,82 | 3235,79 | 0,00 | 0,67 | 1,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Творог | 15 |  | 5757,99 | 4343,50 | 0,00 | 0,91 | 2,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Творог | 18 |  | 5716,11 | 5212,19 | 0,00 | 1,1 | 3,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 500,0 |  |  | 1323,73 |  |  | 3 193,8 | 3 193,8 | 1 334,4 | 1 859,4 | 2 235,6 |

Расчеты по сыру

Таблиуц 7

| Вид сыра | Выраб.,кг. | Жсв,% | В,% | От,% | Ож,% | Потери | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | Всего Н.б. | Жирность | Всего 1Ч.ф. | Количес тво | Составляющие смеси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | смеси,% | кг | сыворо тки | Кол-во об/м. | Кол-во ц/м. |
| голландский брусковый |  | 46 | 40,5 | 0,5 | 10,5 | 4,1 | 11 818,4 | 8 781,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорогобужский | 0 | 51 | 44,5 | 0 | 9,2 | 10 | 10 627,4 | 9 550,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ярославский |  | 46 | 40,5 | 0,5 | 10,5 | 4,1 | 11 818,4 | 8 781,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Угличский |  | 46 | 40,5 | 0,5 | 10,5 | 4,1 | 11 818,4 | 8 781,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчеты по маслу

Таблиуц 8

| Продукция | Способ производ. | Выраб.,кг. | Жир- ть,% | Влага | Н. ф.,кг. | Н. б.,кг. | Всего Нб, кг | Всего Мф, кг | Треб.кол- во сливок на масло | Кол-во сливок от произ-ва | Кол-во сливок кот. необ.пол уч. | Кол-во ц/м необ.пр осепар. | Кол-во соли | Кол-во зак-ки | Кол-во пахты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| крестьянское несол. | ПВЖС |  | 72,8 | 24,7 | 19 894,4 | 19 370,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 396,56 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| кислослив. несол. | ПВЖС |  | 82,6 | 15,8 | 22 591,0 | 21 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 396,56 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| любительское сол. | непр. сбив. |  | 77,3 | 15,7 | 21 225,9 | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 396,56 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Итого: |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО АССОРТИМЕНТУ ЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Таблица 1

| № п/п | Наим.продукции | Выраб.,кг | Технол. потери, кг | М.кг.баз. | М.кг.см., ц/м | Расход в смеси |  |  | М.кг. ц/м на сеп-е | Обез.мол при сеп-и и пр-ве | Сливки35% при сеп-и и пр-ве | Общее кол-во ц/м затрачен. на произ-во,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | М.кг. ц/м-ка | М.кг. об/м-ка | М.кг. сл 35% |  |  |  |  |
| 1 | Молоко | 4 500 | 40,4 | 3102,2 | 3540,4 | 3181,2 | 359,2 |  | 401,1 | ___ | 41,9 | 3582,3 |
| 2 | Кисломолочные напитки | 1 600 | 11,8 | 665,7 | 1011,8 | 714,9 | 296,9 | 0,0 | 331,5 |  | 34,6 | 1046,4 |
| 3 | Сливки | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Сметана | 655 | 5,6 | 3509,9 | 3604,7 |  | 260,4 | 0,1 | 1,4 | -259,1 | — | 1,4 |

| 5 | Творог | 500 |  | 1323,7 | 3193,8 | 1334,4 | 1859,4 |  | 2076,2 | --- | 216,8 | 3410,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | сыр | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | масло | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Консервы | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | ИТОГО: | 7 255 | 57,8 | 8601,4 | 11350,7 | 5230,4 | 2515,5 | 0,1 | 2810,3 | -259,1 | 293,3 | 8040,7 |
| ОТХОДЫ |  | ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО |  |  | -259,1 0,0 подсырная 0,0 творожная 2235,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАХТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЫВОРОТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО АССОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ	Таблица 2

|  |  | продукция из обезжир.молока |  |  | продукция из пахты |  |  | продукция из творожной сыворотки |  |  | продукция из подсырной сыворотки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наим.продукции | % доля | Кол-во сырья | Выработка | % доля | Кол-во сырья | Выработка | % доля | Кол-во сырья | Выработка | % доля | Кол-во сырья | Выработка |
| 1 | напитки | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 3 015,8 | 3 371,7 |  |  |  |
| 2 | творог | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сыр | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | консервы | 0 | 0,0 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ИТОГО: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 3 015,8 | 3 371,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО АССОРТИМЕНТУ, ПРОДУКЦИИ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПО РЕЦЕПТУРАМ

Таблица 3

| № п/п | Наим.продукции | Выработка,кг | Технол. потери, кг | М.кг.баз. | М.кг.см., ц/м | Расход в смеси |  |  | Обез.молоко входящее в рецеп.,кг | М.кг. ц/м на сеп-е | Обез.мол при сеп-и и пр-ве | Сливки35% при сеп-и и пр-ве | Общее кол-во ц/м затрачен. на произ-во,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | М.кг. ц/м-ка | М.кг. об/м-ка | М.кг. сл 35% |  |  |  |  |  |
| 1 | Молоко | 300 | 3,2 | 455,0 | 526,3 | 466,5 | 59,8 |  | 76,0 | 151,6 | 0,0 | 15,8 | 618,1 |
| 2 | Кисломолочные напитки | 300 | 0,9 | 121,0 | 143,7 | 124,0 | 19,8 |  | 147,2 | 186,5 | 0,0 | 19,5 | 310,5 |
| 3 | Творожные изделия | 200 |  | 414,6 | 1000,3 | 417,9 | 582,4 |  | 0,0 | 650,3 | 0,0 | 67,9 | 1068,2 |
| 7 | ИТОГО: | 800 | 4,1 | 990,6 | 1670,3 | 1008,4 | 662,0 | 0,0 | 223,2 | 988,4 | 0,0 | 103,2 | 1996,8 |
|  |  | ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОТХОДЫ | ПАХТА |  | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СЫВОРОТКА | творожная | 780,2 |

Таблица 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ СЫРЬЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

| Наименование производства | Общее количество ц/м затраченное на производство |  |  | Всего пол> | /чено отходов от производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обез. молоко,кг | Пахта,кг | Сыворотка,кг |  |
|  | на нормализ-ю,кг | на сепарир-е,кг | Всего,кг. |  |  | Творож. | Подсыр. |
| Молочные продукты без наполнителей | 5230,4 | 2810,3 | 8040,7 | -259,1 | 0,0 | 2235,6 | 0,0 |
| Молочные продукты по рецептурам | 1008,4 | 988,4 | 1996,8 | 0,0 | 0,0 | 780,2 | 0,0 |
| ИТОГО: | 6238,9 | 3798,6 | 10037,5 | -373,3 | 0,0 | 3015,8 | 0,0 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операции |  | Объё мы, | Названия | Тип, | Произво д. | Общая | Габариты |  |  | кол- во, шт. | Вре мя | Файл оборуд. |  | я площа |
|  |  | кг. |  |  |  | произ. | длинн | ширина, | площ. |  |  |  |  | дь, м. |
|  |  |  |  | марка | л/ч. | л/ч. | а, м. | м. | м. кв. |  | ч. | компон. | схема | кв. |
| перекачивание |  | 10617 | насос | 36-1Ц1,8-12 | 10000 | 20000 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 2 | 0,53 | спаз | зпаз | 0,2 |
| взвешивание |  | 9109 | весы | СМИ-500 | 5000 | 10000 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 2 | 0,91 | суез | зуез | 4,1 |
| охлаждение |  | 2277 | охладитель | П8-ОУВ/2 | 3000 | 3000 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 1 | 0,76 | соо*-т | зоо!-т | 1,1 |
| хранение |  | 4554 | резервуар | В2-ОМВ-2,5 | 2500 | 5000 | 1,43 | 1,6 | 2,3 | 2 | 0,91 |  | ро1 | 4,7 |
| подогрев | Молоко паст. | 2043 | Подогревате ль | ОПУ-3М | 3000 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,68 | сору | зору | 0,0 |
|  | К/мол,сыр,творог | 5525 | Подогревате ль | П8-ОАБ | 5000 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,11 | сор1и2 | зр1 | 0,0 |
|  | Сливки,сметана | 1 | Подогревате ль | П8-ОАБ | 5000 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | сор1и2 | зр1 | 0,0 |
| очистка | Молоко паст. | 2043 | сепар.м/о | ОПУ-3М | 5000 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,41 | сзераг | ззераг | 0,0 |
|  | К/мол., сыр,творог | 5525 | сепар.м/о | Г9-ОМА | 5000 | 5000 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 1 | 1,11 | сзераг | ззераг | 0,4 |
|  | Сметана,сливки | 1 | сепар.м/о | Г9-ОМА | 5000 | 5000 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 1 | 0,00 |  |  | 0,4 |
| сепарировани е | Молоко паст. | 308 | Сепар. сливкоотдел. | Ж5-ОС2П | 1000 | 1000 | 0,76 | 0,42 | 0,3 | 1 | 0,31 | сзераг | ззераг | 0,3 |
|  | К/мол, сыр,творог | 3058 | Сепар. сливкоотдел. | Г9-ОСП-3М | 3000 | 3000 | 0,9 | 0,68 | 0,6 | 1 | 1,02 | сзераг | ззераг | 0,6 |
|  | Сметана,сливки | 1 | Сепар. сливкоотдел. | Г9-ОСП-3М | 3000 | 3000 | 0,9 | 0,68 | 0,6 | 1 | 0,00 | сзераг | ззераг | 0,6 |
|  | Конс,топл/м, масло | 0 |  |  | 1000 |  | 0,76 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| резервир. Об/мол. |  | 3099 | резервуар | В2-ОМВ-2,5 | 2500 | 5000 | 1,43 | 1,6 | 2,3 | 2 | 0,62 | сгтос20 | ро1 | 4,7 |
| резервир. |  | 758 | резервуар | В2-ОМВ-2,5 | 2500 | 2500 | 1,43 | 1,6 | 2,3 | 1 | 0,30 | сгтус6 | ро1 | 2,3 |

| Слив. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандартизаци я | К/м,сыр,паст/м ОЛ | 1530 | резервуар | В2-ОМВ-2,5 |
|  | Сливки, сметана,творо г | 3596 | резервуар | В2-ОМВ-2.5 |
|  | Сметана | 3984 | резервуар | В2-ОМВ-2.5 |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | гомогенизато |  |
| гомогенизация |  | 5126 | Р | А1-ОГМ-2.5 |
| пастеризация | Молоко паст. | 2010 | пастеризатор | ОПУ-ЗМ |
| пастеризация | К/мол,сыр,творог | 4946 | Пастеризато Р | ОПЛ-5 |
| пастеризация | Смтана.сливки | 624 | пастеризатор | ОПУ-ЗМ |
| резервирован ие |  | 2010 | резервуар | В2-ОМВ-2,5 |
| пастеризация | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Ванна длит |  |
| получение сметаны |  | 657 | паст | ВДП-300 |
| получение |  |  | Творогоизгот |  |
| творога |  | 3984 | овитель | ТИ-4000 |
|  |  |  | Танк для пр- |  |
| получение к/м прод. |  | 1012 | ва к/м | Я1-ОСВ-2 |
| Розлив молока | Фляги |  |  |  |
|  |  |  | Автомат для |  |
|  | пюр | 2010 | розлива | Д9-АП1Н |
| розлив к/м | Расфасока в пакеты |  | Фасовка в |  |
| поод. |  | 1012 | полипаки | М6-ОРЕ |
|  | Расфасовка в бутылки |  |  |  |
|  | Расфасовка в пюр-паки |  |  |  |
| расфасовка | В полистирольные стаканчики |  | Фасовочный |  |
| сметаны |  | 657 | автомат | М6-АРД |
| расфас. | СЛУШЛСЛЛ/ | 500 | Автомат фас | М6-АР2Т |

2400

700

2500

2500

2500

2500

3000

5000

3000

2500

300

4000

1000

1800

1500

| 2500 | 1,43 | 1,64 | 2,3 | 1 | 0,61 | сгтусб | ро! | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1,43 | 1,64 | 2,3 | 2 | 0,72 |  | ро! | 4,7 |
| 5000 | 1,43 | 1,64 | 2,3 | 2 | 0,80 |  | ро! | 4,7 |
| 2500 | 0,95 | 6 | 5,7 | 1 | 2,05 | ссют-2 | зоот-2 | 5,7 |
| 3000 | 3,1 | 3,1 | 9,6 | 1 | 0,67 | сору | зору | 9,6 |
| 5000 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,99 | сор1и2 | за1-ок1 | 1,3 |
| 3000 | 3,1 | 3,1 | 9,6 | 1 | 0,21 | сору | зору | 9,6 |
| 2500 | 1,43 | 1,6 | 2,3 | 1 |  | сгтусб | ро! | 2,3 |
| 900 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 3 |  | сруап | зруап | 3,6 |
| 4000 | 3,1 | 1,4 | 4,2 | 1 |  | суаппа | зуаппа | 4,2 |
| 2000 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 2 |  | СГ2-1 | зг4-о!п2 | 4,1 |
| 1800 | 3,6 | 1,5 | 5,5 | 1 | 1,12 |  | зраке! | 5,5 |
| 1500 | 2,6 | 2,3 | 5,9 | 1 | 0,67 |  | зтб-огд | 5,9 |
| 2400 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1 | 0,27 | стуз | туз | 2,9 |
| 700 | 2,9 | 2,9 | 8,5 | 1 | 0,71 | сзап | зап | 8,5 |

| Творога ЗЮОММАЫ 0\оЬогис1\5¦1 ета\Оз.с1\л/а | 0 | творога |  |
| --- | --- | --- | --- |
| расфас. Масла |  |  |  |
|  |  | Общая площадь оборудовани я |  |
|  |  | 94,6 | м.кв. |

71