2.2 Сырьевые расчеты при производстве молочных продуктов

МолокоЦ-молоко пастеризованное - сливки

Сырьевой расчет проводят с целью установления объема производства, расчета и подбора технологического оборудования, расчета площадей камер хранения готовой продукции, потребного количества вспомогательных материалов, воды, электроэнергии и т.д.

Сырьевой расчет позволяет по заданному количеству сырья рассчитать количество полуфабрикатов, полученных на разных стадиях обработки и отходов производства (расчет от сырья готовой к готовому продукту) или, наоборот, по количеству планируемой готовой продукции - потребность в сырье, количество полуфабрикатов и отходов на разных стадиях производственного процесса (расчет по готовому продукту).

Сырьевой расчет для молочного производства ведется с учетом схемы по глубине переработки сырья (схемы продуктового расчета). Продуктовый расчет начинается с оформления таблицы 2, куда заносятся исходные и физико-химические данные по ассортименту, характеризующие продукт по нормативно-технической документации (НТД).

Таблица 2- Исходные данные для сырьевого расчета

по ассортименту

| Ассортимент | ГОСТ, ОСТ, МРТУ | Содержание в про- дукте, % |  |  |  | Колич в смен, в кг | Упаковка |  | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж | влаги | сух.в-в | сахара |  | вид | Емкость, кг, л |  |

Сырьевой расчет ведут на максимальную сменную выработку в целях сбалансированности сырья и готовой продукции с полным использованием составных частей молока.

Основой для сырьевых расчетов являются:

1) схема по глубине переработки сырья в готовую продукцию;

2) данные о количестве сырья, поступающего в переработку, или о количестве готовой продукции, намеченной к выработке;

3) содержание расчетных компонентов в сырье, полуфабрикатах, готовой продукции и отходах или плановые нормы расхода сырья на выработку единицу готовой продукции;

4) плановые нормы максимально допустимых потерь на разных стадиях переработки сырья.

Выработку цельномолочной продукции на молочных комбинатах принимают в соотношении: молоко питьевое - 49%, диетпродукты - 16%, творог и сырковые изделия - 16%, сметана - 14%, сливки - 5%.

Сырьевой расчет ведется двумя способами: по формулам материального баланса с учетом принятых в промышленности норм расхода сырья, предельно допустимых потерь или по нормативным расходам сырья на выработку продукции. Возможно использование АРМ «Проект-Технолог»

В соответствии с выбранным для каждого продукта методом сырьевого расчета в пояснительной записке в общем виде излагается порядок проведения расчетов с перечислением и нумерацией расчетных формул (см. АРМ «Проект-Технолог»). Например:

МНМ=*;                      (5)

где МЦ, МНЖ - количество цельного и нормализованного молока, кг;

ЖСЛ, ЖЦМ, ЖНМ - содержание жира в сливках, цельном молоке, нормализованном молоке, %

При расчете по нормативным расходам сырья на выработку продукции пользуются НТД:

1.Приказ №200. Нормы расхода сырья при производстве сыра и молочного сахара.

2. Приказ №1025. Нормы расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности (см. приложение 3).

3.Приказ №257. Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья и жира при производстве масла на предприятиях молочной промышленности.

Например, расход молока на тонну масла крестьянского при содержании жира в молоке 3,8% составляет 19,71 тонн (приказ №257). Следовательно, из 25 тонн молока жирности 3,8 можно получить 1,27 тонну масла.

Сырьевой расчет мороженого, ЗЦМ, плавленых сыров, творожных изделий и др. осуществляется по готовым рецептурам путем их пересчета.

Результаты сырьевого расчета записываются в сводную таблицу продуктового расчета.

Пример: Провести сырьевой расчет для ГМЗ мощностью 50 тонн переработки молока в смену по выпуску следующего ассортимента: молоко пастеризованное с массовой долей жира 3,2%, сливки 10% жирности. Массовая доля жира в заготовляемом молоке - 3,8%. Фасовку продукции осуществить в бутылки по 0,5 л.

Схема по глубине переработки сырья представлена на рис.1

|  | Молоко Жм = 3,8% |  |
| --- | --- | --- |
| Нормализованное молоко 3,2% |  | Сливки 10% |
| Молоко пастеризованное 3.2% |  | Сливки питьевые 10% |

Рисунок 1- Переработка сырья

В таблице 4 даны исходные и физико-химические данные по ассортиментам.

Таблица 4- Исходные данные

| Ассортимент продукции | ГОСТ, ОСТ | Содержание в продукте, % |  |  |  | Кол-во | Упаковка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жира | влаги | сух. в-в | сахара | в смену, кг | вид | емк. кг,л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирности Сливки пастеризованные 10% жирности | СТБ СТБ | 3,2 10 | 88,5 82,2 | 11,5 17,8 | - - | 45125 4458 | бут. -// - | 0,5 0,5 |

Сырьевой расчет осуществляем по формулам материального баланса с учетом принятых в промышленности норм расхода сырья, предельно допустимых потерь (1,3,4,6).

По количеству цельного молока, направляемого на выработку пастеризованного молока, определяем количество нормализованного молока и сливок в зависимости от способа нормализации. Нормализацию молока в данном случае осуществляем в потоке с использованием сепаратора - нормализатора по формулам. Нормализацию можно проводить также  смешением в емкостях (к цельному молоку добавляют обезжиренное молоко или сливки с учетом содержания жира в молоке и готовом продукте)

МНМ=*;                             (6)

где МЦМ - количество цельного молока, направленное на нормализацию, кг;

МНМ - количество нормализованного молока, кг;

ЖСЛ, ЖЦМ, ЖНМ - содержание жира в цельном нормализованном молоке, сливках в %.

П - предельно допустимые потери, %. П = 0,17

МСЛ=*;                             (7)

где МСЛ - количество сливок, кг;

МЦМ - количество цельного молока, кг;

ЖСЛ, ЖЦМ, ЖНМ - содержание жира в цельном нормализованном молоке, сливках в %.

П = 0,32%

МНМ  =  *  = 45500 кг

МНМ  =  *  = 4500 кг

По количеству нормализованного молока определяем количество питьевого молока:

МПМ  = ;                                            (8)

где МПМ, МНМ -количество питьевого и нормализованного молока, кг

РНМ - норма расхода нормализованного молока на 1 т питьевого молока в зависимости от вида расфасовки и мощности завода, кг

Нормы расхода принимаются по НТД, приказ №1025 (см. литературный источник 5, приложение 3).

МПМ  =  = 45125 кг

МСЛ  =  = 4458 кг

В сводной таблице 5 представлены результаты продуктового расчета.

Таблица 5 -Сводная таблица расчета

| Наименование продукта | Количество, кг | Затрачено на производство, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнм | в том числе |  |  |
|  |  |  | Мцм | Мобм | Мсл |
| Поступило на завод: Молоко Выработано: - молоко питьевое 3,2% - сливки 10% | 50000 45125 4458 | 45500 | 50000 | - | - 4500 |