ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Сырьевые расчеты производят с целью установления необходимого количества сырья для предлагаемого ассортимента молочных продуктов, а также для расчета и подбора технологического оборудования, расчета площадей камер хранения готовой продукции был проведен сырьевой расчет. Исходные данные для расчетов представлены в табл. 3, 4.

Для выбора и обоснования направлений переработки сырья была составлена схема по глубине его переработки (рис.1).

В данной схеме предусмотрено в качестве сырья только цельное молоко, учтено производство как творога 9% жирности, так и обезжиренного творога, что является необходимым для составления рецептуры для производства глазированных сырков. При этом цельное молоко направляется на сепарирование для получения обезжиренного молока и сливок 50% жирности, необходимых для производства творога раздельным способом. Переработка сыворотки, образующейся при производстве творога, позволит обеспечить безотходное производство.

Таблица 4 – Данные для сырьевого расчета

| Наименование продуктов | НТД | Массовая доля, %, жира не менее | Количество в смену, кг | масса, г | Упаковка вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Творог | СТБ | 9,0 | 2000 | 0,2 | пластиковый стакан |
| Сметана | СТБ | 20 |  | 0,5 | пластиковый стакан |

|  | Молоко, (Жм=3,6%)=12408,7 кг(6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сепарирование |  |  |
|  | Нормализованное молоко, 1,7% 11098,9 (4) |  | Сливки (20%) 1285,8кг(7) |
| бактериальный концентрат |  |  |  |
| Творог, 9% 2013кг(1) | Сыворотка 8323,6кг(5) |  | Сметана (20%) 1272кг(13) |

Рисунок 1 – Схема по глубине переработки молока при производстве творога и сметаны

0 заданное количество творога 2000 кг

1. Количество творога 9% жирности, которое следует получить до расфасовки

Мтв9 = = = 2013кг

Мтв – планируемый объем производства творога, кг

Ртв – норма расхода творога при расфасовки на 1 т

3. Массовая доля жира нормализованного молока направляемого на производство творога 9% жирности

Жн = К х Бм =0,55*3,1=1,7

где К - поправочный коэффициент нормализации

Бм – массовая доля белка в молоке, %, рассчитывается как

Бм = 0,5Жм + 1,3 = 0,5*3,6+1,3=3,1

где Жм – массовая доля жира цельного молока, %

4. Количество нормализованного молока на выработку творога 9% жирности

= 11098,09 кг

где

Мтв - количество творога с учетом потерь при расфасовке, кг

Ств - массовая доля сухих веществ творога по СТБ, %(83)

(или рассчитывается   Ств = (100 – Втв ),

где Втв - массовая доля влаги в твороге по СТБ, 27%)

Ссыв- массовая доля сухих веществ сыворотки, % (зависит от массовой доли жира творога - СТБ). В расчетах принято Ссыв. = 6,4%,

Сн – массовая доля сухих веществ в нормализованном молоке, 13%

Птв – потери нормализованной смеси при выработке творога, %, (Птв = 3,2%)

5.Количество сыворотки, полученной при производстве творога 9% жирности

Мсыв1 кг

где Мн – количество нормализованного молока для творога, кг

Всыв - выход сыворотки по утвержденным нормам, % (принято Всыв=75%)

6. Количество цельного молока (Мц), необходимое для получения заданного количества нормализованного молока (Мн) при производстве творога 9% жирности

Мцм1

7. Количество сливок (Мсл1) полученное при нормализации заданного количества цельного молока (Мц1)

Мсл1= кг

13. Количество сметаны с учетом потерь при расфасовке

Мсм=Мсл×1000Рсл=1285,8×10001010,1=1272 кг

Таблица 5 – Сводная таблица продуктового расчета

| Наименование продукта | Количество | Затрачено на производство ,кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мцм | Мнм | Мом | Мсл |
| Выработано: |  |  |  |  |  |
| Творог, 9% | 2013 | 12408,7(6) | 11098,9 (4) |  |  |
| Сметана | 3786,7(13) |  | - |  | 3824,9 (12) |
| Сыворотка | 8323,6(5) |  |  |  |  |
| сливки |  | 207787,9 |  |  | 1285,8 (7) |

Основная цель данного раздела с элементами бизнес-плана - представить информацию по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции, продемонстрировать высокий уровень продуманности технологического процесса и разработать меры по поддержанию и развитию производства, охарактеризовать финансово-экономические показатели предприятия.

Годовая мощность рассчитывается по формуле:

Вг = Всм * Ксг,

где Вг - годовой объем производства продукции в натуральном выражении,

Всм - сменный объем производства продукции,

Ксг - количество рабочих смен за год.

Количество рабочих смен за год установлено отраслевыми инструкциями для производств: при односменной работе - 250 смен.

Годовой объем выпуска в стоимостном выражении определяется умножением годового объема выпуска продукции по видам и сортам на оптовую цену за единицу продукции. Расчет товарной продукции ведется по формуле:

n

ТП (ВП) = å Вi* Ui ,

i=1

где i- наименование продукции, i = 1,n

Bi - объем i вида продукции в натуральном выражении, т.

Ui - действующая (сопоставимая) оптовая цена i вида продукции, руб.

Показатели плана производства и реализации продукции рассчитываются по таблице 1.

Таблица 1 - План производства и реализации продукции

| Наименование продукции | Сменный объем выпуска продукции, кг | Годовой объем выпуска продукции, кг. | Действующие оптовые цены, руб. | Товарная продукция, тыс. руб. | НДС 18%, руб. | Отпускные цены, руб. | Товарная продукция с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Творог, 9% |  |  |  |  | 14,4 | 94,4 | 23600,000 |
| Масса творожная «Лакомка» |  |  |  |  | 6,3 | 41,3 | 1026,600 |
| Сметана 20% | 3786,7 |  |  |  | 9,9 | 64,9 | 61439,20 |
| Сыворотка молочная пастеризованная | 16807,4 |  |  |  | 1,44 | 9,44 | 86065,80 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 172131,6 |

Для производственного бизнеса рассматриваются вопросы, касающиеся материально - технического обеспечения.

План сырьевого и материально-технического обеспечения составляется в натуральных и стоимостных показателях. Для его разработки используются нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии для производства единицы готовой продукции. Нормы расхода всех ресурсов должны быть собраны студентом на предприятии, где он проходил практику, либо по справочным данным, рецептурам.

Планирование потребности в сырье, материалах, энергоресурсах на технологические цели в натуральном выражении ведется по формуле:

n

Сj = åВj*Hij ,

i=1

где i - наименование продукции, i = 1,n

j - наименование ресурса, j = 1,m

Cj - потребность в j ресурсе на весь выпуск продукции,

Bi - плановое задание по выпуску i продукции, Т,

Hij - норма расхода j ресурса на i вид продукции.

Планирование расхода ресурсов в стоимостном выражении производится по формуле:

Аj = Cj*Uj ,

где Aj - стоимость j ресурса на весь объем производства, руб.,

Uj - цена или себестоимость единицы j ресурса, руб.,

Cj - норма ресурсов.

В таблице 4 представлен расчет количества и стоимости сырья для производства рыбных котлет

Таблица 4 – Расчет количества и стоимости сырья

| Наименование продукции | Объем производства в год, т | Наименование сырья | Количество на весь объем производства, т | Цена 1 кг, тыс. руб. | Стоимость сырья на весь объем производства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Творог, 9% |  | Молоко | 207787,9 |  | 3532,39 |
|  |  | Сахар-песок | 100,7 |  | 3,62 |
|  |  | Пищевой ароматизатор | 0,3 |  | 0,033 |
|  |  | Пищевой краситель свекольный | 1,2 |  | 0,126 |
|  |  | Сироп плодово-ягодный | - |  |  |
| Масса творожная «Лакомка» |  | Творог нежирный | 1778,7 |  | 88,935 |
|  |  | Сахарный песок | 38,6 |  | 1,389 |
| Сметана 20% |  | Сливки | 3824,9 |  | 248,61 |
| Сыворотка молочная пастеризованная |  | Сыворотка | 16807,4 |  | 117,65 |