5. Внесение солей и бактериальной закваски

На свертывание молока сычужным ферментом оказывает влияние содержание в нем растворимого кальция. Недостаток растворимого кальция в исходном молоке и частичная потеря его в процессе тепловой обработки могут привести к перерасходу сычужного фермента и получению слабого сгустка. Исправление этого недостатка достигается введением в молоко хлорида кальция в виде 40 %-ного раствора в количестве от 10 до 40 г безводной соли на 100 кг молока. На ускорение свертывания и повышение выхода сыра оказывают влияние также фосфаты, поэтому есть рекомендации добавлять при обычной дозе хлорида кальция смесь кислых и щелочных фосфатов (NaH2P04, Na2HP04) в отношении 2:1 и количестве 30 г на 100 л молока.

Внесение в молоко азотнокислого калия или натрия допускается в виде сухой соли для подавления развития вредной газообразующей микрофлоры в количестве 10—30 г соли на 100 л молока.

Хлорид кальция и азотнокислые соли вносят в охлажденное до температуры свертывания молоко, находящееся в аппарате выработки сырного зерна, перед внесением бактериальной закваски. В осенне-зимний период для улучшения внешнего вида сыра в молоко вносят краску, приготовленную из семян аннато, которая придает сыру естественный желтоватый цвет.

Внесение бактериальной закваски или бакпрепарата производят в нормализованное, пастеризованное, охлажденное до температуры свертывания молоко после исправления солевого состава перед свертыванием. Доза вносимой закваски в зависимости от вида сыра, степени зрелости молока, кислотности молока перед свертыванием составляет от 0,5 до 2,5 %. Бактериальную закваску при необходимости, для усиления молочнокислого процесса, активизируют. Для этого рассчитанное количество закваски смешивают с двойным количеством пастеризованного молока и выдерживают эту смесь перед внесением в молоко в течение 40—60 мин при температуре 24—26 С. За это время кислотность смеси повышается на 5—15 °Т.

Активизацию бактериальной закваски в некоторой степени можно проводить, подавая ее во время наполнения молоком аппарата выработки сырного зерна.

Мезофильные молочнокислые палочки Ь. р1ап1ашт, а также пропионовокислые бактерии вносят в молоко в виде сухой культуры.