- Нормализация молока

Сыры как готовые продукты должны соответствовать ГОСТу или техническим условиям по химическому составу и органолептическим показателям. Стандартизации в сыре подлежит содержание жира, влаги и соли. В сырах, в отличие от других молочных продуктов, нормируется содержание жира по отношению не к общей массе, а к массе сухого вещества сыра. Этот показатель выбран потому, что он практически не изменяется вследствие потерь влаги при созревании сыра, оставаясь постоянной величиной. В то же время содержание влаги в сыре не поддается точному регулированию, и этот показатель в сыре нормируется ориентировочно с указанием лишь верхнего допустимого предела.

В Республике Беларусь вырабатывают сыры с массовой долей жира в сухом веществе 20, 30, 40, 45, 50, 55 и 60 %. Соотношение между основными компонентами сыра - белком, жиром и водой — оказывает большое влияние на свойства и качественные показатели сыра. Так, жир повышает пластические свойства сырной массы, сообщает сыру характерную воскообразную консистенцию, участвует в формировании вкусового букета сыра. Повышение содержания белка способствует образованию грубой консистенции. Вода усиливает упругие свойства белкового геля, придавая сыру эластичность. С* повышением содержания влаги ускоряется созревание сыра и усиливается острота его вкуса. В сырах с пониженным содержанием жира предусматривается более высокое содержание влаги для получения сыра с более мягкой консистенцией.

Для получения сыров стандартной жирности проводят нормализацию молока до определённого соотношения между жиром и белком. Это соотношение в молоке не постоянно. Кроме того, при производстве сыра по-разному используются жир и белок молока. Степень использования этих составных частей молока, формирующих основу сырной массы, зависит от многочисленных факторов. Все это усложняет расчеты нормализации и приводит к необходимости установления расчетных коэффициентов эмпирически.

В связи с тем что содержание белка в молоке изменить сложно, нормализацию для достижения необходимого отношения между жиром и белком проводят изменением содержания жира в зависимости от фактического содержания белка в нормализуемом молоке, массовую долю которого в молоке определяют методом формального титрования.

Ориентировочно массовую долю жира в нормализованном молоке в зависимости от массовой доли жира в исходном молоке и массовой доли жира в сухом веществе вырабатываемого сыра можно определить по таблицам, приведенным в технологических инструкциях по производству сыра. Эта величина получена расчетным путем по формуле

Ж«м = кБмЖсв/100,	(1)

где Жнм - массовая доля жира в нормализованном молоке, %; к - коэффициент для сыров с массовой долей жира в сухом веществе 50 % - к = 2,07; 45 % — к = = 1,98; 40% - к - 1,86; 30% — к — 1,54; Бм - массовая доля белка в молоке, % Жсв ~ массовая доля жира в сухом веществе сыра, %.

Более правильно определение массовой доли жира в нормализованном молоке при производстве сыра по массовой доле белка в молоке:

УКнм — Кн Бм,	(2)

где Кн - коэффициент нормализации.

Коэффициент нормализации устанавливают эмпирически. Для этого проводят 3—4 контрольных выработки сыра со строгим соблюдением технологических режимов. В этих выработках жирность нормализованного молока принимают ориентировочно в зависимости от массовой доли жира в исходном молоке по таблицам технологической инструкции по производству сыра или по формуле (1).

После прессования сыра определяют массовую долю жира и влаги в сыре и рассчитывают массовую долю жира в сухом веществе сыра по формуле

Жсв = Жс 100/(100-Вс)	(3)

где Жс - абсолютная массовая доля жира в сыре, %; Вс - массовая доля влаги в сыре, %.

Содержание жира в сухом веществе сыра после прессования должно быть на 1 % выше стандартной величины с учетом того, что при последующей посолке, с увеличением содержания сухих веществ в сыре за счет поваренной соли, доля жира в сухом веществе уменьшается.

Если фактическое содержание жира в сыре после прессования отличается от нормативного, устанавливают поправочный коэффициент по формуле Д. И. Мачтина

Кп=Жт(100-Жф)/[(Жф(100-Жт)],	(4)

где Кп - поправочный коэффициент; Жт - требуемая (нормативная) массовая доля жира в сухом веществе сыра, %; Жф - фактическая массовая доля жира в сухом веществе сыра, %;

С помощью поправочного коэффициента уточняют массовую долю жира в нормализованном молоке контрольной выработки по формуле

Жнм1 = 5Кнм К п	(5)

где Жнм1 - уточненная массовая доля жира в нормализованном молоке, %; Жнм -принятая по таблицам ориентировочная массовая доля жира в нормализованном молоке контрольной выработки, %.

Далее рассчитывают уточненный коэффициент нормализации:

Кн= Жнм1/Бм	(6)

По трем-четырем выработкам определяют среднее арифметическое значение коэффициента нормализации и в последующих выработках, пользуясь им, рассчитывают массовую долю жира в нормализованном молоке в зависимости от содержания белка в исходном молоке. Уточнение коэффициента нормализации следует проводить не реже 1 раза в месяц.

Пример. Массовая доля жира в исходном молоке контрольной выработки составляет 3,8 %, массовая доля белка 3,1 %. Вырабатывают российский сыр с массовой долей жира в сухом веществе 50 %.

По таблицам для молока с массовой долей жира 3,8% и сыра с массовой долей жира в сухом веществе 50 % ориентировочная массовая доля жира в нормализованном молоке 3,35 %. После прессования фактическая массовая доля жира в сухом веществе сыра оказалась равной 48,5 % вместо нормативной 51 %.

Поправочный коэффициент рассчитывают по формуле (4)

К„ = 51(100-48,5)/[48,5(100-51)] = 1,105. Уточненная массовая доля жира в нормализованном молоке по формуле (5) Жнм1 = 3,35-1,105 = 3,7%.

Уточненный коэффициент нормализации молока по формуле (6) КИ = 3,7/3,1 =1,19.

Предположим, что в двух других выработках уточненные коэффициенты были соответственно равны 1,20 и 1,18, тогда средний коэффициент по трем выработкам равен 1,19. Следовательно, в дальнейших выработках расчет нормализованного молока нужно вести по формуле (2) с коэффициентом нормализации 1,19 или Жнм = 1,19БМ.

Нормализацию молока по жиру ведут в потоке с использованием сепараторов-нормализаторов или смешением в емкости или в аппарате выработки сырного зерна. После их заполнения проверяют массовую долю жира в нормализованном молоке и окончательно регулируют ее добавлением пастеризованного обезжиренного молока или сливок.