9. Оборудование для обработки сгустка

1 — торцевые стойки; 2— двустенный резервуар; 3 — ножка регулируемая; 4 — каретка; 5— лира с фартуком; 6— металлическая подкладка; 7 — линейка; 8 — электропроводка; 9 — механизм для наклона ванны; 10 — переливной штуцер.

Ванна применяется в производстве сыра для той же цели, что и ванна СВ-1000. Ванна снабжена краном клапанного типа для выпуска сырного зерна вместе с сывороткой и моющих средств после санитарной обработки ванны. Полное удаление жидкости из ванны обеспечивается ручным приспособлением, которым наклоняют ванну в сторону сливного крана.

Ванна не имеет термоизоляции, поэтому в рубашке на расстоянии 250 мм от днища установлен отражатель, устраняющий чрезмерный нагрев борта и стенок ванны.

Механизм мешалки смонтирован на специальной каретке, которая электродвигателем через цепную передачу может передвигаться на четырех колесах-катках по швеллерным балкам, расположенным горизонтально над ванной и укрепленным на стойках корпуса. Для удаления отработавшей воды при подогреве продукта водой, нагреваемой острым паром через барботер, имеется штуцер диаметром

Лиры совершают планетарное, а каретка — возвратно-поступательное движение.

Бесступенчатый вариатор и редуктор обеспечивают изменение скорости перемешивания от 5 до 26 об/мин.

Ванну устанавливают на регулируемых по высоте ножках на ровном полу.

Сыроизготовитель СПД-2 с формовочным аппаратом

2ЭОО

1— привод; 2 — ножевая рама; 3 — выпускной кран; 4— приемная тележка.

Сыроизготовитель СПД-2 периодического действия; его применяют для производства различных сыров переливным методом. Он состоит из котла с приводом и передвижной формовочной тележки, в которой производят образование сырного сгустка и его разрезку.

Варочный котел сыроизготовителя СПД-2: 1 — бесступенчатый вариатор скорости; 2 — электродвигатель; 3 — барабанный переключатель; А— перфорированный желоб; 5 — молокопроводный кран; 6— кольцевой барботер; 7— мешалка; 8— переливной патрубок; 9 — планетарный нож; 10 — главный вал; 11— круговой нож; 12— кран для слива сыворотки.

Варочный котел сыроизготовителя сварной конструкции из нержавеющей листовой, стали цилиндрической формы с коническим днищем снабжен паровой рубашкой с термоизоляцией, служащей для подогрева продукта паром или горячей водой. Пар подается через кольцевой барботер 6, устанавливаемый в нижней части паровой рубашки. Количество подаваемого пара регулируют краном. Сырную массу отводят через молокопроводный кран 5, смонтированный в коническом днище. Частичный отбор сыворотки из котла производят через фильтротборник. Привод сыроизготовителя, смонтированный на раме, прикрепленной к бортам котла, состоит из трехскоростного электродвигателя 2 с барабанным переключателем 3, бесступенчатого клиноременного вариатора скорости 1, червячного редуктора и планетарной передачи. Планетарный редуктор сообщает движение ножам — круговому 11 и планетарному 9. При выключении планетарного редуктора вращается только мешалка 7.

Формовочная тележка предназначена для приема сырной массы из котла; образования сырного пласта; разрезки его на бруски и подачи их к месту дальнейшей обработки. Тележка сварной конструкции выполнена в виде рамы с обрезиненными колесами, на которой установлена прямоугольная с закругленными углами алюминиевая ванна. Горизонтальное положение тележки обеспечивается двумя винтовыми упорами 3. Сыворотку сливают через два патрубка, закрываемые резиновыми пробками 1. В ванне установлены две фильтрующие сетки: одна закреплена неподвижно, а другая — подвижно вдоль ванны, что позволяет регулировать размер сырного пласта в зависимости от типа сыра. Ванна снабжена перфорированными листами 4 и тяжелыми плитами для подпрессовки.

1 насос; 2 — сильфонный привод; 3 — рабочая емкость; 4 — ножевая рама.

Формовочный аппарат П-738-В предназначен для формования сырной массы, поступающей из сыродельной ванны, и разрезки пласта на куски с последующим направлением их в формы для прессования.

Основной частью аппарата является рабочая сварная ванна прямоугольной формы без днища, изготовленная из листовой нержавеющей стали толщиной 4 мм. Она снабжена ребрами жесткости. Рабочая ванна помещена в стальном корпусе сварной конструкции из углеродистой листовой стали толщиной 4 мм.

Аппарат устанавливают на высоких ножках из нержавеющих труб. Они одновременно служат трубопроводом для отвода сыворотки из желоба, укрепленного по периметру верхней части рабочей ванны. Внизу под ванной расположено подвижное днище с сильфонным приводом, который приводится в действие сжатым воздухом.

Сильфон установлен на поддоне, служащем приемником части сыворотки, просачивающейся через щель между подвижным днищем и ванной. Сверху ванна имеет две шарнирно укрепленные крышки с отверстиями для выхода сыворотки и ножевую раму для резки сырного сгустка.

Подвижным днищем управляют с помощью распределительного крана, которым регулируют подачу сжатого воздуха в сильфон.