10. Правила безопасности труда в сыроделии

Основные правила безопасной эксплуатации насосов и трубопроводов

Перед монтажом и первым пуском насос следует разобрать, осмотреть и убедиться в исправности деталей.

Запрещается работать на насосе при задевании рабочего органа за корпус и крышку, а также при повышенной вибрации и шуме.

Подтягивать сальник и заменять манжетные уплотнения следует при полной остановке насоса.

Электродвигатель насоса, должен быть заземлен.

При наличии в насосе резиновых уплотнений не следует включать насос без жидкости и выключать его сразу после подачи жидкости, что может привести к выходу уплотнений из строя.

Производительность центробежного насоса регулируется краном на нагнетательной линии. При этом резко закрывать кран не допускается.

При работе роторных и шестеренных насосов запрещается полностью закрывать краны на нагнетательных линиях'. Перед началом работы краны на нагнетательных линиях должны быть открыты в первую очередь.

Плунжерный насос высокого давления нельзя включать в работу при отсутствии манометра или при его неисправности.

Перед пуском плунжерного насоса необходимо проверить наличие масла в масляной ванне и количество воды, идущей на охлаждение плунжеров.

Вращающиеся и движущиеся части насосов должны быть закрыты ограждениями.

Во избежание гидравлического удара трубопроводы необходимо перекрывать медленно.

Трубопроводы должны присоединяться так, чтобы усилия, возникающие при открытии и закрытии арматуры, не передавались на трубы.

Стеклянные трубы нагревать или охлаждать необходимее постепенно, изменяя температуру на 15—25 °С в минуту. Нельзя стерилизовать стеклянные трубы паром.

Трубопроводы и арматура должны быть проверены на прочность путем гидравлического испытания под давлением выше рабочего.

Основные правила безопасной эксплуатации оборудования для разделения гетерогенных систем

К обслуживанию сепараторов допускаются лица, знающие устройства сепараторов и особенности их эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по правилам безопасности.

Разбирать сепаратор должен специалист, хорошо знающий его устройство. Запрещается снимать, поправлять или устанавливать детали приемно-отводящего устройства во время вращения барабана, а также тормозить барабан посторонними предметами. Нельзя работать на сепараторе при наличии посторонних шумов, задевании барабана за детали приемно-отводящего устройства, вибрации барабана,, поломке и потере упругости пружин горлового подшипника, износе шарикоподшипников и шестерен, попадании посторонних частиц в картер и молока или воды в смазочные масла.

Запрещается запускать барабан с перепутанными тарелками или деталями от другого сепаратора.

Нельзя допускать дефектов посадочных поверхностей деталей барабана и конусной поверхности веретена.

При износе шарикоподшипников вертикального вала заменять их можно только шарикоподшипниками не ниже класса точности, указанного в соответствующих инструкциях. Для смазки сепараторов следует применять только рекомендуемые сорта масел и постоянно следить за количеством и чистотой масла в картере.

Запрещается работать на сепараторе с повышенной частотой вращения барабана и на сепараторе, установленном не на фундаменте.

Кнопка управления электродвигателем должна находиться вблизи сепаратора. Подходы к ней должны быть свободными.

Основные правила безопасной эксплуатации оборудования для тепловой обработки молока

При эксплуатации оборудования для тепловой обработки молока необходимо тщательно следить за герметичностью соединений трубопроводов и особенно уплотнительных резиновых прокладок в пластинчатых аппаратах. Герметичность проверяется перед работой аппарата пропусканием через него холодной воды.

Паропроводы, предназначенные для подвода пара к нагревателям, пастеризационно-охладительным и стерилизационно-охладительным установкам, должны иметь тепловую изоляцию. Аппараты установок, предназначенные для высокотемпературной пастеризации и стерилизации, должны иметь защищенные кожуха. Все электродвигатели, пусковая аппаратура и щиты управления должны быть заземлены.

Основные правила безопасной эксплуатации оборудования для сквашивания молока, получения и обработки сгустка и сырной массы

Электродвигатели приводов мешалок сыродельных ванн и сыроизготовителей должны быть надежно заземлены.

При ремонте или отключении электродвигателя привода сыродельных ванн необходимо перед работой проверить правильность направления вращения лир. Необходимо, чтобы зазор между лирой и стенками ванны был не менее 10-М5 мм.

На полу около сыродельных ванн должны быть деревянные решетки. Площадку для обслуживания сыроизготовителей необходимо снабжать перилами и рифленым настилом.

Санитарную обработку котла сыроизготовителя следует проводить при снятых ножах, отключенном электродвигателе и закрытом паровом вентиле.