7. Регулирование молочнокислого брожения

Степень обезвоживания сгустка и уровень молочнокислого процесса позволяют регулировать содержание молочного сахара и степень минерализации сгустка. Под действием молочной кислоты, образующейся при сбраживании лактозы, происходит деминерализация сгустка в связи с переходом в сыворотку коллоидного кальция. Количество кальция, остающегося связанным с казеином, определяет большую часть физических свойств сгустка, сыра и играет определенную роль в его согревании. Таким образом, управляя содержанием молочного сахара и регулируя молочнокислый процесс, влияют на созревание сыра и формирование его консистенции. В процессе обработки сырного зерна молочнокислое брожение зависит от зрелости молока, видового состава, количества и активности закваски. Для регулирования кислотности сыворотку разбавляют водой, добавляя ее во время второго нагревания или после него. Введением горячей воды при температуре 70 °С можно совместить регулирование кислотности со вторым нагреванием.

В зависимости от степени разбавления кислотность сыворотки снижается на 0,5—2 °Т. Добавление 5 % воды от количества молока снижает кислотность сыворотки примерно на 1 °Т. Общее количество добавляемой воды может быть от 5 до 20 %. Введение большего количества воды приводит к получению сыра с пустым невыраженным вкусом.

Добавление воды не только снижает кислотность и, следовательно, концентрацию молочной кислоты, но и концентрацию молочного сахара в сыворотке. Таким образом, этот прием позволяет регулировать молочнокислый процесс не только при обработке сгустка, но и в дальнейшем при созревании сыра, снижая содержание молочного сахара в сырной массе при ее созревании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СЫРНОГО ЗЕРНА

Правильное установление окончания обсушки зерна — один из важных моментов технологии сыра. При преждевременном окончании обсушки в готовой сырной массе остается излишнее количество влаги, зерно получается недоработанным, а сыр слишком мягким, легкодеформирующимся и предрасположенным к вспучиванию. Увеличение продолжительности обсушки обусловливает пересушивание зерна, оно может полностью потерять клейкость, и из него будет трудно сформовать пласт. Из такого зерна получается слишком твердый, медленно созревающий, иногда с трещинами сыр, а при выработке швейцарского и советского сыров из излишне обсушенного зерна поверхностный слой будет прилипать к серпянке.

Готовность зерна к формованию определяют следующим образом. Отбирают небольшое количество зерна, сжимают в руке и проверяют на клейкость, разлом и растирание. Нормально обсушенное зерно при сжатии склеивается, при легком встряхивании комок рассыпается, а при растирании между ладонями зерна разъединяются. При пережевывании готового зерна ощущается похрустывание.

Степень выраженности этих признаков у оптимально обработанного зерна для каждого вида сыра различна. Такой метод контроля не лишен субъективных ошибок, которые отрицательно сказываются на качестве готового продукта.

Для объективного и быстрого контроля готовности сырного зерна к формованию служит прибор РЗ-01Ф (тестер ВНИИМС). В основу его работы положен принцип измерения усилия, возникающего при разрезке сырного зерна струнным индектором. Прибор рассчитан на определение готовности зерна к формованию Всех видов сыра.

Широкое применение этого прибора позволит объективно и быстро оценить состояние зерна на всех стадиях его обработки и определить момент готовности зерна.