4. Тепловая и механическая обработка молока

Пастеризация молока. В сыроделии пастеризация молока производится с целью получения доброкачественного в санитарно-гигиеническом отношении сыра, а также для того, чтобы устранить возможность образования в сыре пороков, вызываемых по преимуществу нежелательной микрофлорой сырого молока. Доброкачественность молока в санитарно-гигиеническом отношении — это гарантия охраны здоровья потребителей, поскольку предназначенные для них продукты питания не должны содержать патогенных или токсикогенных микроорганизмов.

Как известно, сырое молоко может содержать патогенные микроорганизмы, в том числе возбудителей туберкулеза, бруцеллеза, брюшного тифа и других заболеваний, которые попадают в молоко от животных, обслуживающего персонала молочных ферм, а также от земли, навоза, пиши, окружающего воздуха, воды, используемой для вспомогательных операций, если контроль ее бактериальной чистоты проводится недостаточно тщательно.

Чаще всего инфекции передаются при потреблении питьевого молока, мороженого, творожных изделий, реже сыра. Сыр представляет собой неблагоприятную среду для патогенных бактерий, на их выживаемость существенно влияет тип сыра и продолжительность его созревания. В сырах длительного созревания болезнетворные микроорганизмы к моменту готовности сыра обычно полностью вымирают. Такие сыры не могут представлять опасность для потребителя. Однако чем короче период созревания сыра, тем больше вероятность, что патогенные бактерии, хотя и единичные, перешедшие в него из молока, могут остаться живыми. Такой сыр не безопасен для потребителя.

Помимо патогенных бактерий, в сыр могут перейти из молока токсикогенные микроорганизмы. Потребление такого сыра вызывает пищевые токсикоинфекции и отравления. Большую опасность представляет собой молоко, полученное от коров, больных маститом. Содержащиеся в молоке

стафилококки выделяют энтеротоксин, выдерживающий высокие температуры тепловой обработки.

Так как невозможно обеспечить абсолютную гарантию гигиенической чистоты сырого молока и вероятность загрязнения его патогенными бактериями сохраняется, единственным средством очистки молока от патогенных микроорганизмов следует считать его пастеризацию. Пастеризация является эффективным средством уничтожения в молоке не только патогенных, но и случайных, вредных для сыра микроорганизмов. При уничтожении случайной и технически вредной микрофлоры сырого молока и замене ее полезной (в виде бактериальной закваски чистых культур) создаются условия для развития микробиологических процессов в необходимом направлении.

Однако пастеризация несколько снижает сыропригодность молока. Нагревание молока изменяет его физико-химические свойства, и прежде всего солевой состав. Тридцатиминутное нагревание до 50°С снижает концентрацию ионизированного кальция приблизительно на 11 %, по мере повышения температуры потеря ионизированного кальция возрастает. Уменьшается также содержание растворимого фосфорнокислого кальция, а количество коллоидного — увеличивается.

Высокие температуры приводят к образованию Осадка трехзамещенного фосфата кальция. Чувствительны к пастеризации и соли лимонной кислоты.

Тепловая обработка уменьшает средний диаметр белковых частиц, что доказано электронно-микроскопическими исследованиями. При этом наблюдается диссоциация казеина, сопровождающаяся освобождением боковых цепочек в его пептидных связях. Эти явления указывают на то, что замедление сычужного действия также связано с диспергированием казеинаткальцийфосфатного комплекса казеина.

Пастеризация вызывает частичную денатурацию альбумина и глобулина, которые в сыром молоке находятся в растворенном состоянии, а в пастеризованном фиксируются на казеине. После нагревания молока до температуры выше 70 °С содержание в нем растворимых белков становится

ниже, чем в сыром. Тридцатиминутное нагревание при 70° приводит к денатурации 30 % альбумина, а при 80 °С он денатурируется полностью.

Все эти изменения приводят к тому, что образуется рыхлый, иногда хлопьевидный сгусток, который при разрезке и обработке дает мало-связное, плохо обрабатывающееся сырное зерно. Дробление и обработка дряблого мало-связного сгустка вызывают сильное раздробление сырного зерна и образование пыли, теряющейся с сывороткой, что резко снижает выход сыра, а консистенция сыра получается излишне мягкой или мучнистой.

Для уничтожения наиболее устойчивых к тепловому воздействию возбудителей заболевания туберкулеза, бруцеллеза и других достаточна пастеризация при 63 °С с выдержкой в течение 30 мин или тонкослойная пастеризация при 72 °С с выдержкой 15 с. Эти режимы незначительно изменяют свойства молока и его составных частей. Так, после 30 мин выдержки при 70 °С и двадцатисекундной при 73 °С увеличивается время свертывания по сравнению с сырым молоком на 20 %.

Оптимальным режимом пастеризации в сыроделии считают нагрев до температуры 70-72 °С с выдержкой 20-25 с При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания в случае высокой бактериальной обсемененности молоко пастеризуют при температуре 74-76 °С с выдержкой 20—25 с, если при этом не ухудшаются коллоидно-химические свойства молока.

Дальнейшее повышение температуры не допускается, так как при этом одно- и двух-замещенные соли кальция переходят в трех-замещенные и выпадают в осадок. В условиях высоких температур происходит неблагоприятное изменение казеина, увеличивается коагуляция альбумина и глобулина. Образующиеся белковые хлопья захватываются сычужным сгустком, остаются в сырном зерне и задерживают выделение сыворотки при обработке сгустка, так как альбумины и глобулины обладают более высокими гидрофильными свойствами, чем казеин.

В то же время пастеризация при более высоких температурах приводит к увеличению выхода сыра. Это используют в производстве некоторых видов мягких сыров, например столового.

Высокие температуры пастеризации оказывают влияние на рисунок сыра.

На рис. 3 приведены образцы советского сыра, выработанного при разных температурах пастеризации.

Рис. 3. Зрелый сыр советский, выработанный из пастеризованного молока

Сыры, выработанные из молока, пастеризованного при температуре 68-70°С, имеют нормальный характерный для данного вида сыра рисунок, тогда как сыры, выработанные из молока, пастеризованного при 80-90 °С, либо не имеют рисунка, либо имеют нетипичный, мелкий, неправильной формы рисунок. Для советского сыра Д. А. Граников рекомендует температуру пастеризации 70°С с выдержкой 15 —20 с

Критерием эффективности пастеризации является отношение числа уничтоженных бактериальных клеток к общему числу их в сыром молоке. Это отношение при различном количестве микроорганизмов в исходном молоке может быть одинаковым, но чем больше в сыром молоке микроорганизмов, тем больше их остается после пастеризации. Технические возможности современных пластинчатых аппаратов ограничены эффективностью 99,98 %. Но если исходная бактериальная обсемененность молока очень велика, то и 0,02 % остаточной микрофлоры могут оказаться слишком большой величиной.

Наиболее опасными для производства сыра являются газообразующие микроорганизмы, в том числе кишечная палочка и маслянокислые бактерии. Кишечная палочка вызывает раннее вспучивание сыра. При большом

загрязнении кишечной палочкой она может войти в состав остаточной микрофлоры- Но, как правило, она при пастеризации уничтожается, и раннее вспучивание сыра, вызванное кишечной палочкой, скорее можно отнести к вторичному обсеменению молока.

В состав остаточной микрофлоры пастеризованного для производства сыра молока входят теплостойкие микроорганизмы. К ним принадлежат некоторые молочнокислые бактерии, относящиеся к родам Leuconostoc, Microbacterium, Micrococcus. Пснхротрофные бактерии уничтожаются при пастеризации, за исключением некоторых их ферментов, активность которых может привести к появлению органолептических пороков или пороков консистенции сыра. По данным ВНИИМСа, при кратковременной пастеризации молока в остаточной микрофлоре преобладают термофильные молочнокислые стрептококки, а также молочнокислые палочки. В составе остаточной микрофлоры большое значение имеют L. casei, даже при незначительном их количестве в исходном молоке.

Пастеризация уничтожает вегетативные клетки, но не уничтожает споры микроорганизмов, что особенно опасно для сыроделия в случае загрязнения молока маслянокислыми бактериями. Наличие их в молоке связано с маслянокислым брожением и таким пороком сыра, как позднее вспучивание. Как правило, сыры с маслянокислым брожением не используют в пищу.

Бактофугирование. Возможность использования центробежной силы для удаления из молока микроорганизмов исследовалась советскими и зарубежными ^учеными. Этот метод нашел применение в различных промышленных технологиях молочной промышленности, но наибольшее развитие получил в сыроделии, где его используют для очистки молока от спор Clostridium tyrobutyricum.

Принцип метода основан на том, что плотность микроорганизмов (и спор в частности) больше плотности молока, поэтому они могут оседать под действием центробежной силы и удаляться из молока. Для осаждения микроорганизмов необходима более высокая частота вращения, чем в сепараторах-молокоочистителях. Центробежное ускорение, которому подвергаются бактерии, составляет 7000—9000 g. Бактерии удаляются в виде

суспензии, концентрирующейся в обезжиренном молоке. Объем суспензии, называемый бактофугатом, составляет от 2 до 4 % обрабатываемого молока. Эффективность такого бактоотделения выражают в процентах бактерий (или спор), удаляемых вместе со шламом в процессе центрифугирования, от первоначального их количества в молоке.

На эффективность бактофугирования в значительной степени влияет температура, что связано с изменением вязкости молока, а также присутствием агглютининов. Было доказано, что молоко содержит антитела, способные агглютинировать споры и уносить их вместе с жировыми шариками. На этом основана бактериальная очистка молока с помощью отстоя сливок. С увеличением температуры агглютинины частично инактивируются уже при температуре 75 °С, а полностью - при 80 °С

Эффективность бактофугирования в отношении микроорганизмов нельзя отделить от тепловой обработки. Кроме того, эффективность зависит не только от условий обработки, но также и от типа микроорганизмов. Поэтому данные разных авторов по эффективности бактофугирования неодинаковы, и при температуре 62—63 °С эффективность обработки колеблется от 80 до 99 %. В связи с тем что споры не уничтожаются при пастеризации, эффект снижения количества спор после центробежной обработки должен быть отнесен только за счет бактофугирования.

Степень удаления спор зависит от температуры бактофугирования. Так, определено, что в диапазоне температур от 60 до 75 °С эффективность удаления спор медленно повышается с 95,8 до 97 % и достигает 99,7 % только при температуре 80 °С. Бактофугирование в сыроделии не только позволяет снизить содержание спор маслянокислых бактерий в молоке, но сочетание бактофугирования с пастеризацией повышает эффективность последней. Например, если эффективность пастеризации при 72 °С составляет 99,2 %, то в сочетании с бактофугированием при температуре 56—57 °С позволяет довести общее количество уничтоженных микроорганизмов и спор в молоке до 99,83 %. Однако нельзя забывать, что только одно бактофугирование, даже в сочетании его с низкотемпературной обработкой, не обеспечивающей гибель патогенной

микрофлоры, не гарантирует получение безопасного для потребления продукта. Поэтому бактофугирование возможно всегда лишь в сочетании с пастеризацией.

В молоке, подвергнутом бактофугированию, снижение содержания белка составляет от 0,5 до 1,5 г на 1 л молока, что приводит к потерям выхода сыра. Бактофугирование оказывает некоторое влияние также на консистенцию сыра, она становится более плотной. Исправление этих изменений видят в возможности возврата шлама (бактофугата) в молоко после его стерилизации. Бактофугат практически не содержит жира, массовая доля сухих веществ достигает 18 %, а белков 13 %. Повышенное содержание микроорганизмов в нем требует быстрой тепловой обработки. Непрерывная стерилизация бактофугата в установке УВТ-нагрева позволяет использовать его на другие продукты или возвращать в молоко для производства сыра. Споры маслянокислых бактерий при такой обработке уничтожаются, а возврат белка с бактофугатом позволяет избежать потерь и устраняет изменение консистенции.

В процессе бактофугирования удаляются из молока и пропионово-кислые бактерии, что отражается на рисунке сыров с высокой температурой второго нагревания. Поэтому в молоко, подвергавшееся бактофугированию, при производстве сыров этой группы необходимо вносить пропионовокислые бактерии.

Вакуумная обработка молока проводится с целью удаления из молока мелкодисперсной газовой фазы и летучих соединений, обусловливающих посторонние привкусы и запахи в молоке. Вакуумная обработка проводится одновременно с пастеризацией молока, для чего используют дезодораторы. В зависимости от температуры поступающего в дезодоратор молока поддерживается величина вакуума:

Температура молока,0 С         40-45        70-72     74-78

Вакуум, кПа                            	92-90      68-62     60-30

Вакуумная обработка, по данным Н. И. Кречман, приводит к получению более плотного сгустка.

Ультрафильтрация молока. Применение ультрафильтрации в сыроделии осуществляется в двух направлениях. Первое - это нормализация по белку молока, предназначенного для производства сыра. В этом случае массовая доля сухих веществ в белковом концентрате увеличивается до 14±2 %, в том числе белка до 4-5 %. Такой концентрат предназначен для производства традиционных видов сыров. Второе направление — использование белковых концентратов с массовой долей сухих веществ до 40 % дли создания новых видов мягких и рассольных сыров. В табл. 3 приведен состав белковых концентратов для производства мягких и твердых сыров (масс, доли, %).

Таблица 3.

| Составные части | Для мягких сыров | Для твердых сыров |
| --- | --- | --- |
| Азотсодержащие вещества | 9,0-12,5 | 4,0-5,0 |
| Жир | 10,5-13,0 | 4,5-5,5 |
| Лактоза | 4,5-5,0 | 4,5-5,0 |
| Минеральные соли | До 1,0 | До 1,0 |

Производство твердых сыров из концентратов с высокой массовой долей сухих веществ осложняется особенностями их технологии и структуры сырного теста. Получение сыра без отделения сыворотки меняет интенсивность и направленность биохимических и физико-химических процессов при созревании, вследствие чего не обеспечивается формирование соответствующих органолептических свойств продукта.

Использование ультрафильтрации в сыроделии повышает выход сыра за счет лучшего использования белков молока, сокращает расход молокосвертывающих препаратов и бактериальной закваски, увеличивает производительность оборудования и повышает качество сыра

В Советском Союзе исследования по применению ультрафильтрации в сыроделии начались с 1976 г. Результатом этих исследований, проведенных во ВНИИМСе и его филиале в Литве, явилась разработка технологических регламентов для производства костромского, российского и литовского сыров. Разработана также технология мягких сыров без созревания (адыгейского, клинкового) и рассольных (осетинского и сулугуни).

В зарубежной практике наряду с получением белковых концентратов непосредственно на предприятии и переработкой их в различного вида сыры (чеддер, фета, санпаулас и др.) намечается тенденция обработки молока ультрафильтрацией на фермах, за счет чего снижаются транспортные расходы. Полученный концентрат перерабатывают в сыр, а фильтрат идет на корм скоту. Для производства сыра нормализованное пастеризованное молоко подвергают ультрафильтрации при температуре 50-55 °С. Считают, что проведение пастеризации целесообразно перед ультрафильтрацией, особенно для концентратов с высоким содержанием сухих веществ. Это мнение связано с тем, что бактериальные клетки задерживаются полупроницаемой мембраной, вследствие чего повышается бактериальная обсемененность концентрата. Согласно теории пастеризации Г. А. Кука, количество остаточной микрофлоры в пастеризованном молоке зависит от исходного содержания бактериальных клеток, а эффективность пастеризации от содержания сухих веществ в среде, подвергающейся тепловой обработке- Отсюда следует, что пастеризация молока перед ультрафильтрацией обеспечивает больший бактерицидный эффект по сравнению с пастеризацией концентрата.

Для сыров, в производстве которых ультрафильтрацию используют с целью нормализации молока по белку, пастеризация может проводиться после ультрафильтрации.

Полученный белковый концентрат в производстве отдельных видов (мягких) сыров гомогенизируют для получения более нежной консистенции сыра. Весь концентрат или часть его подвергают созреванию. Для этого в концентрат вносят закваску чистых культур молочнокислых бактерий и выдерживают, например, 16±2 ч при температуре 9±\ °С. Кислотность повышается на 3—5 °Т. Созревание УФ-концентрата с закваской способствует значительному повышению скорости синерезиса сычужного сгустка.

Необходимость созревания вызвана тем, что повышение массовой доли белка в результате ультрафильтрации приводит к значительному снижению интенсивности синерезиса сгустка. Расход молокосвертывающего фермента

при использовании УФ-концентрата уменьшается пропорционально степени концентрации сухих веществ.

Процесс созревания в сырах, выработанных с применением ультрафильтрации, идет более интенсивно, они содержат большее количество водорастворимых азотсодержащих соединений и свободных аминокислот, что связывают с большей биомассой. В зрелом литовском сыре, выработанном с применением ультрафильтрации, количество бактерий в 3 раза больше, чем в контрольном. Концентраты стимулируют развитие молочнокислых бактерий, что является фактором, интенсифицирующим процесс созревания.

Температура свертывания молока зависит от вида вырабатываемого сыра и устанавливается в пределах от 28 до 36 °С. На выбор температуры свертывания оказывают влияние также время года и технологические свойства молока. Для твердых сычужных сыров температура свертывания 32—36 °С, для мягких — температуру свертывания снижают до 28—30 °С с целью увеличения продолжительности свертывания. Для молока с повышенной способностью к свертыванию сычужным ферментом температуру свертывания снижают в пределах, допустимых для данного вида сыра. И, наоборот, использование молока с пониженной свертывающей способностью требует повышения температуры, что, в свою очередь, позволяет регулировать структурно-механические свойства сгустка. -В первом случае происходит некоторое снижение, во втором — повышение прочностных свойств сгустка.